Tekst za objavu

Tip: TOP FOAM RvU/RvU.S - revizija odozdo

| Vanjska kutija Stabilna obloga kutije iz ekspandiranog polistirola EPS 032. Izolacijski elementi za revizijsku masku i fiksni dio iz ekspandiranog polistirola EPS 032. Svi obložni i izolacijski elementi ispunjavaju uvjete klase zapaljivosti prema normi ÖNORM B 3800, odnosno DIN 4102 od minimalno B1 - teško zapaljivo. Nadogradni element s integriranim otvorom za prihvat roleta. Spajanje s prozorom pomoću profila kopči, kao i bočnim pričvrsnim držačima od pocinčanog lima 2 mm. Žbukne šine od ekstrudiranog aluminija pričvršćene pomoću vijaka s gornjim elementom. Vršni elementi od plastike s prihvatom za ulazni lijevak za plašt rolete, odnosno rolo zaštitu od insekata i pričvršćenje manualnih elemenata rukovanja, odnosno pričvršćenje profila za namatanje. RvU: Prednja maska od EPS-a 032, 27 mm sa sigurnim prianjanjem za žbuku RvU.S: Prednja maska iz tvrde PUR/PIR pjene, 10 mm. Veličine kutije RvU: 260/300, 300/300, 365/300, 425/300, 260/250, 300/250, 365/250, 425/250 RvU.S: 243/300, 283/300, 348/300, 243/250, 283/250, 348/250 (.S-izvedba s maskom kutije od PUR/PIR tvrde pjene za fasade od klinkera/WDVS fasade) Revizijska maska i osnovni podni profil Od tvrdog ekstrudiranog PVC-a, stoga nema iskrivljenja ni bubrenja profila. Šuplje komore osiguravaju visoku stabilnost i na taj način pojačavaju učinak izolacije preko izolirajućih zračnih jastuka. Osnovni podni profil s četkom izveden je kao dio graničnika prozora te služi za prihvat profila adaptera. Dodatni izolacijski elementi od ekspandiranog polistirola EPS 032 u unutrašnjosti kutije osiguravaju znatno bolju izolaciju kutije. Vodilice Izvedba po želji kao PVC ili aluminijska vodilica. Utor vodilice za plašt rolete obostrano s četkastim brtvljenjem kod PVC vodilica, odnosno s PVC-kederom kod aluminijskih vodilica. Utor vodilice kod tkanine zaštite od insekata obostrano ima brtveću četkicu. Osmerokutna čelična osovina 60x0,6 mm iz pocinčanog čelika. | Vrste pogona Potezna traka: Traka širine 14 mm, iz poliesterske kombinirane tkanine; po izboru s prijenosnikom trake 2:1 ili pomaknutim prijenosnikom trake širine 22 mm Pogon ručicom: Pogon ručicom 4:1 sa slobodnim hodom, kompletno s kardanskim ležajem, polugom ručice koja je presvučena prahom, savijenom ručicom i držačem ručice. Motorni pogon: Utični pogon ugrađen u pogonsku osovinu, sa zaštitom od podizanja i automatskim isključivanjem pri dostizanju krajnjeg položaja. Profili Profil K37: plastični profil dvostrukih stjenki s prorezima za svjetlo i zrak, s 2 žlijeba, dimenzije 37x8,2 mm, po izboru aretiran. Profil K52: plastični profil dvostrukih stjenki s prorezima za svjetlo i zrak, s 3 žlijeba, dimenzije 52x14 mm, po izboru aretiran. Profil A37: aluminijski profil dvostrukih stjenki ispunjen pjenom, s prorezima za svjetlo i zrak, s 2 žlijeba, dimenzije 37x8,2 mm, aretiran. Profil AV42: aluminijski profil dvostrukih stjenki ispunjen pjenom, s prorezima za svjetlo i zrak, s 2 žlijeba, dimenzije 42x9,3 mm, aretiran. Profil A52: aluminijski profil dvostrukih stjenki ispunjen pjenom, s prorezima za svjetlo i zrak, s 3 žlijeba, dimenzije 52x13 mm, aretiran. Završna lamela Iz ekstrudiranog aluminija, s graničnim čepovima za iskapčanje u gornjem krajnjem položaju. Završna lamela 36x7,5 mm i 44x12 mm s uvučenim brtvećim profilom. Boje PVC vodilice i osnovni podni profil u bijeloj boji, obojan po cijeloj strukturi, dekor je moguće odabrati prema aktualnoj kolekciji. Aluminijski dijelovi zaštićeni praškastim lakom u standardnim bojama bez nadoplate. Posebne boje prema prospektu „HELLA svijet boja“ uz nadoplatu. moscita rolo za zaštitu od insekata rolo za zaštitu od insekata potpuno integriran u kutiju, s pogonom vlačnom oprugom i kočnicom protiv naglog podizanja. Četkaste brtve omogućuju sigurno vođenje u vodilice iza roleta. Za detalje vidjeti poglavlje „Pribor za zaštitu od insekata“. |
| --- | --- |