Aufglas-Markise SOLANYA HELLA Aufglas-Markise Typ SOLANYA Zur Ausführung kommen Aufglas-Markisen Fabrikat: HELLA, SOLANYA oder Aufglas-Markisen mit mindestens gleichwertigen technischen Ausstattungsmerkmalen. Angebotenes Fabrikat: ____________________ Angebotener Typ: ____________________ Funktionsbeschreibung: Markise mit Gegenzugmechanik als Aufglas-Montage. Die Gewebe der Aufglas-Markisen haben zur Führungsschiene seitlich einen Lichtspalt und werden über Laufrollen am Ausfallprofil seitlich in der einer Nut der Führungsschienen geführt. Durch diese Führung sind diese Beschattungen geeignet für Windanforderungen bis Windklasse 2.

- Markisenkasten 2-teiliger Kasten aus stranggepresstem Aluminium. Revisionsblende abnehmbar. Abmessungen: ca. 151x131mm Kasten ist mittels abnehmbaren Aluminium-Kopfstücken seitlich verschlossen. Bei der Montage wird der Markisenkasten auf die Führungsschiene aufgesetzt und mit der Führungsschiene verschraubt

- Tuchwelle und Spannsystem Tuchwelle aus sendzimierverzinktem Stahl ø85x1 mm; In der Tuchwelle sind zwei, unabhängig voneinander wirkende, Federwerke mit Torsionsfedern eingesetzt. Als Zugmedium findet ein nahezu dehnfreies, kevlarverstärktes Textilband Verwendung. Dieses Zugband wird bei eingefahrener Markise unter geringer Federspannung am Ausfallprofil eingehängt. Die Bänder sind ab Werk montagefertig konfektioniert, so dass kein Ausmessen oder Abschneiden notwendig ist. Die sich gegeneinander verändernden Wickeldurchmesser von Zugband und Tuch werden von den Federwerken ausgeglichen. Das Ausfallprofil wird dadurch immer gleichmäßig nach vorne gezogen, was ein Schieflaufen praktisch ausschließt. Federspannung in eingefahrenem Zustand: 7-10 kg je Federwerk. Federspannung in ausgefahrenem Zustand: ca. 25 kg je Federwerk. Damit ermöglicht das Spannsystem ein optimales Aufrollen des Markisentuches und vermindert das Überdehnen der Tuchnähte und Seitensäume.

- Führungsschiene Die Führungsschienen mit den Abmessungen 52x30mm bestehen aus stranggepresstem Aluminium. Eine seitliche Nut dient zur Aufnahme der Laufrollen des Ausfallprofiles. Eine spezielle Nutengasse ermöglicht ein leichtes Einschieben der Klemmkegel zur Befestigung der standardmäßig 85mm fixen Montagekonsolen. Der Einsatz von verlängerten Montagekonsolen ist ebenfalls möglich. Ein Schlitz in der unteren Kammer ermöglicht einfachstes Einziehen der Zugbänder. Die Lauf- und Umlenkrollen bestehen aus gleitfähigem Kunststoff. Beide sind auf stabilen Edelstahlbolzen gelagert. In Verbindung mit dem textilen Zugband führt dies zu einem geräuscharmen Betrieb der Markise.

- Ausfallprofil Das Fallprofil besteht aus stranggepresstem Aluminium mit einer Wandstärke von 3mm und hat die Abmessung 80x52 mm. Seitlich ist das Ausfallprofil durch Endkappen aus Aluminiumguss verschlossen, in denen die Laufwägen auf stabilen Edelstahlbolzen gelagert sind.

- Leitrohr aus stranggepresstem Aluminium, seitlich an den Führungsschienen befestigt, zur Unterstützung des Tuches abhängig von der Abmessung (Breite x Ausfall) erforderlich. Abmessung: ø67mm

- Motorantrieb Der Markisenantrieb erfolgt serienmäßig über einen drahtgebundenen 230 V Rohr-Motor mit elektronischer Drehmomentabschaltung. Mit einem Motor können maximal zwei Markisenfelder angetrieben werden. Alternativ auch mit integriertem Funkempfänger erhältlich.

- Tuch Das Tuch besteht im Standard aus gewebtem, spinndüsengefärbtem Acryl mit einem Gewicht von ca. 300 g/m² oder aus spinndüsengefärbtem Polyester. Das Markisentuch wird dabei aus Tuchbahnen von bis zu 1200 mm Breite zusammengenäht. Alternativ sind Polyestergewebe und Polyestergewebe PVC beschichtet möglich.

- Oberflächenbeschichtung Pulverbeschichtete Aluminiumteile in Standardfarben ohne Mehrpreis. Sonderfarben laut Prospekt „HELLA Farbwelten“ gegen Mehrpreis

- Verbindungselemente, Montagematerial Sämtliche Verschraubungen, Befestigungen und Verbindungen sind aus Edelstahl A2.

Einheit: Stück Menge:.; Stk; EP:.; GP:..

Optionale Zusatzausstattungen für HELLA Aufglas-Markise SOLANYA:

(Bitte auswählen und zutreffendes ankreuzen)

| Zulage Polyestergewebe - PVC-beschichtet SOLTIS 92: PVC-beschichtetes Polyestergewebe, hochreißfest, schwerentflammbar, schmutzabweisend, mit hohem Licht und Thermoschutz. Stoffgewicht von mindestens 320g/m². Dessin-Auswahl gemäß HELLA Kollektion. | [ ] |
| --- | --- |
| Zulage Polyestergewebe - PVC-beschichtet SOLTIS 96: PVC-beschichtetes Polyestergewebe, hochreißfest, schwerentflammbar, schmutzabweisend, mit hohem Licht und Thermoschutz. Stoffgewicht von mindestens 400g/m². Dessin-Auswahl gemäß HELLA Kollektion. | [ ] |
| Zulage Polyestergewebe - PVC-frei: PVC-freies Polyestergewebe mit hohem Licht- und Thermoschutz. Stoffgewicht von mindestens 220g/m². Dessin-Auswahl gemäß HELLA Kollektion. | [ ] |
| Motorantrieb mit integriertem Funkempfänger: Rohrmotor mit 230 V Betriebsspannung, 50 Hz, Schutzart IP 44. Leistung (W) auf Anlagengröße abgestimmt. Lärmemissionspegel <= 70dB(A) laut EN ISO 12100-2:2003. Eingebaut in der Antriebswelle mit Drehmomentabschaltung in der oberen Endlage. Zur Einstellung der Endlagen wird ein Programmierkabel benötigt. Thermoschutzschalter als Überhitzungsschutz Standardmäßig mit 0,5m Kabel mit Hirschmann-Stecker (STAS 3 mit Sicherungsbügel, am Motor verdrahtet) und Kupplung (STAK 3) für bauseitigen Anschluss. Gegen Mehrpreis weitere Kabellängen ohne Stecker erhältlich. | [ ] |
| Zulage Heizstrahler: Design Heizstrahler mit Infrarot-Kurzwellen-Technologie und getönter Glaskeramik mit einer Leistung von 2200 W für den Außenbereich. Die Bedienung erfolgt mit Funkbedienungen Somfy io. Die Montage erfolgt an der Wand. Die Wandhalterung ist in den Farben gem. „HELLA Farbwelten“ verfügbar. Lieferbare Heizstrahler Gestellfarben: - RAL 7021M schwarzgrau matt mit schwarzer Glasfront - RAL 9006M weißaluminium matt mit weißer Glasfront Technische Daten: - Betriebsspannung: 230V AC, 50Hz - Leistung: 2200W - Schutzklasse: IP 65 - Ansteuerung: Somfy io - dimmbar in den Stufen: 100% - 66% - 33% - 0% - Anschlussleitung: Kabel 3x1,5 mm², Länge 12m, mit offenen Kabelenden - Gewicht: 5,6 kg - Maße (BxHxT): 900x170x155 mm (Abmessung ohne Halterungen) | [ ] |