Unterglas-Markise SOLEYA protect HELLA seitensaumgeführte Unterglas-Markise Typ SOLEYA protect Zur Ausführung kommen seitensaumgeführte Unterglas-Markisen Fabrikat: HELLA, SOLEYA protect oder Unterglas-Markisen mit mindestens gleichwertigen technischen Ausstattungsmerkmalen. Angebotenes Fabrikat: ____________________ Angebotener Typ: ____________________ Funktionsbeschreibung: Markise mit Gegenzugmechanik als Unterglas-Montage. Die Gewebe der Unterglas-Markisen sind seitlich mit Reißverschlüssen versehen, welche in speziellen Einsätzen in Führungsschienen geführt werden. Durch diese Führung sind diese Beschattungen besonders geeignet für erhöhte Windanforderungen bis Windklasse 3.

- Markisenkasten 3-teiliger Kasten aus stranggepresstem Aluminium. Revisionsblende abnehmbar. Abmessungen: ca. 253x156mm Kasten ist mittels abnehmbaren Aluminium-Kopfstücken seitlich verschlossen. Optional: In der unteren Revisionsblende sind gegen Mehrpreis dimmbare LED-Streifen (2700K warmweiß) integriert mit Funkbedienung möglich.

- Tuchwelle und Spannsystem Tuchwelle aus sendzimierverzinktem Stahl ø85x1 mm; In der Tuchwelle sind zwei, unabhängig voneinander wirkende, Federwerke mit Torsionsfedern eingesetzt. Als Zugmedium findet ein nahezu dehnfreies, kevlarverstärktes Textilband Verwendung. Dieses Zugband wird bei eingefahrener Markise unter geringer Federspannung am Ausfallprofil eingehängt. Die Bänder sind ab Werk montagefertig konfektioniert, so dass kein Ausmessen oder Abschneiden notwendig ist. Die sich gegeneinander verändernden Wickeldurchmesser von Zugband und Tuch werden von den Federwerken ausgeglichen. Das Ausfallprofil wird dadurch immer gleichmäßig nach vorne gezogen, was ein Schieflaufen praktisch ausschließt. Federspannung in eingefahrenem Zustand: 7-10 kg je Federwerk. Federspannung in ausgefahrenem Zustand: ca. 25 kg je Federwerk. Damit ermöglicht das Spannsystem ein optimales Aufrollen des Markisentuches und vermindert das Überdehnen der Tuchnähte und Seitensäume.

- Führungsschiene Die Führungsschienen mit den Abmessungen 77x55mm bestehen aus stranggepresstem Aluminium. Eine seitliche Nut dient zur Aufnahme der Laufrollen des Ausfallprofiles. Eine zusätzliche Kammer in der Führungsschiene dient zur Aufnahme der Seitensaumführung aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Darin wird der seitlich am Markisentuch fixierte Reißverschluss über die gesamte Länge sicher geführt und gespannt. Eine spezielle Nutengasse ermöglicht ein leichtes Einrasten der standardmäßig 30mm fixen Montagekonsolen, sowie den Einsatz von verlängerten Montagekonsolen. Die Zugbänder können einfach in der Nut für die Laufrollen eingezogen werden. Die Lauf- und Umlenkrollen bestehen aus gleitfähigem Kunststoff. Beide sind auf stabilen Edelstahlbolzen gelagert. In Verbindung mit dem textilen Zugband führt dies zu einem geräuscharmen Betrieb der Markise. Optional: In einer zusätzlichen Nut sind in beiden Führungsschienen gegen Mehrpreis dimmbare LED-Streifen (2700K warmweiß) integriert mit Funkbedienung möglich.

- Ausfallprofil Das Fallprofil besteht aus stranggepresstem Aluminium mit einer Wandstärke von 3mm und hat die Abmessung 80x52 mm. Seitlich ist das Ausfallprofil durch Endkappen aus Aluminiumguss verschlossen, in denen die Laufwägen auf stabilen Edelstahlbolzen gelagert sind.

- Tuchstützdraht Bei großen Markisen wird ein zusätzlicher Tuchstützdraht aus Edelstahl benötigt. Dazu wird an beiden seitlichen Enden der Markise ein Montagewinkel unter das Glasdach geschraubt. An beiden Montagewinkeln ist jeweils ein Drahtspanner (höheneinstellbar) angeschraubt, mit dem der Tuchstützdraht gespannt werden kann.

- Motorantrieb Der Markisenantrieb erfolgt serienmäßig über einen drahtgebundenen 230 V Rohr-Motor mit elektronischer Drehmomentabschaltung. Mit einem Motor können maximal zwei Markisenfelder angetrieben werden. Alternativ auch mit integriertem Funkempfänger erhältlich.

- Tuch Das Tuch besteht im Standard aus gewebtem, spinndüsengefärbtem Acryl mit einem Gewicht von ca. 300 g/m² oder aus spinndüsengefärbtem Polyester. Das Markisentuch wird dabei aus Tuchbahnen von bis zu 1200 mm Breite zusammengenäht. Alternativ sind Polyestergewebe und Polyestergewebe PVC beschichtet möglich.

- Oberflächenbeschichtung Pulverbeschichtete Aluminiumteile in Standardfarben ohne Mehrpreis. Sonderfarben laut Prospekt „HELLA Farbwelten“ gegen Mehrpreis

- Verbindungselemente, Montagematerial Sämtliche Verschraubungen, Befestigungen und Verbindungen sind aus Edelstahl A2.

Einheit: Stück Menge:.; Stk; EP:.; GP:..

Optionale Zusatzausstattungen für HELLA Unterglas-Markise SOLEYA protect:

(Bitte auswählen und zutreffendes ankreuzen)

| Zulage LED-Streifen integriert im Kassettenprofil: Im unteren Bereich des Kassettenprofils kann optional ein LED-Streifen integriert werden. Bedienung erfolgt immer mit Funkfernbedienung. Das LED ist warmweiß und kann stufenlos gedimmt werden. Die Steuereinheit für die LED-Beleuchtung ist im Kanal des Dachprofils verstaut und somit von außen nicht sichtbar. Der Stromanschluss erfolgt mit Hirschmannsteckverbindungen STAS2 / STAK2 an die LED-Steuereinheit. Die Hirschmannsteckverbindungen werden ebenfalls im Kanal des Dachprofils verstaut. Die Kabelzuleitung ist seitlich über das Kopfstück geführt und ist 7m lang mit offenen Kabelenden. Technische Daten zum LED: - Lichtfarbe 2700 K (warmweiß) - Leistung 6,2 W/m - 24V - 650 Lumen/m, 240 LED/m - Umgebungstemperatur -20°C bis + 45°C - Farbwiedergabeindex Ra > 90 - Lichtintensität beliebig dimmbar | [ ] |
| --- | --- |
| Zulage LED-Streifen integriert in die Führungsschienen: In beiden Führungsschienen kann optional ein LED-Streifen integriert werden. Bedienung erfolgt immer mit Funkfernbedienung. Das LED ist warmweiß und kann stufenlos gedimmt werden. Die Steuereinheit für die LED-Beleuchtung ist im Kanal des Dachprofils ver-staut und somit von außen nicht sichtbar. Der Stromanschluss der LED-Streifen erfolgt mit Hirschmannsteckverbindungen STAS2 / STAK2 an die LED-Steuereinheit. Die Hirschmannsteckverbindungen werden ebenfalls im Kanal des Dachprofils verstaut. Die Kabelzuleitung für die Steuereinheit ist seitlich über das Kopfstück geführt und ist 7m lang mit offenen Kabelenden. Technische Daten zum LED: - Lichtfarbe 2700 K (warmweiß) - Leistung 6,2 W/m - 24V - 650 Lumen/m, 240 LED/m - Umgebungstemperatur -20°C bis + 45°C - Farbwiedergabeindex Ra > 90 - Lichtintensität beliebig dimmbar | [ ] |
| Zulage Polyestergewebe - PVC-beschichtet SOLTIS 92: PVC-beschichtetes Polyestergewebe, hochreißfest, schwerentflammbar, schmutzabweisend, mit hohem Licht und Thermoschutz. Stoffgewicht von mindestens 320g/m². Seitlich mit durchgehendem aufgeschweißtem Reißverschluss. Dessin-Auswahl gemäß HELLA Kollektion. | [ ] |
| Zulage Polyestergewebe - PVC-beschichtet SOLTIS 96: PVC-beschichtetes Polyestergewebe, hochreißfest, schwerentflammbar, schmutzabweisend, mit hohem Licht und Thermoschutz. Stoffgewicht von mindestens 400g/m². Seitlich mit durchgehendem aufgeschweißtem Reißverschluss. Dessin-Auswahl gemäß HELLA Kollektion. | [ ] |
| Zulage Polyestergewebe - PVC-frei: PVC-freies Polyestergewebe mit hohem Licht- und Thermoschutz. Stoffgewicht von mindestens 220g/m². Seitlich mit durchgehendem aufgeschweißtem Reißverschluss. Dessin-Auswahl gemäß HELLA Kollektion. | [ ] |
| Motorantrieb mit integriertem Funkempfänger: Rohrmotor mit 230 V Betriebsspannung, 50 Hz, Schutzart IP 44. Leistung (W) auf Anlagengröße abgestimmt. Lärmemissionspegel <= 70dB(A) laut EN ISO 12100-2:2003. Eingebaut in der Antriebswelle mit Drehmomentabschaltung in der oberen Endlage. Zur Einstellung der Endlagen wird ein Programmierkabel benötigt. Thermoschutzschalter als Überhitzungsschutz Standardmäßig mit 0,5m Kabel mit Hirschmann-Stecker (STAS 3 mit Sicherungsbügel, am Motor verdrahtet) und Kupplung (STAK 3) für bauseitigen Anschluss. Gegen Mehrpreis weitere Kabellängen ohne Stecker erhältlich. | [ ] |
| Zulage Heizstrahler: Design Heizstrahler mit Infrarot-Kurzwellen-Technologie und getönter Glaskeramik mit einer Leistung von 2200 W für den Außenbereich. Die Bedienung erfolgt mit Funkbedienungen Somfy io. Die Montage erfolgt an der Wand. Die Wandhalterung ist in den Farben gem. „HELLA Farbwelten“ verfügbar. Lieferbare Heizstrahler Gestellfarben: - RAL 7021M schwarzgrau matt mit schwarzer Glasfront - RAL 9006M weißaluminium matt mit weißer Glasfront Technische Daten: - Betriebsspannung: 230V AC, 50Hz - Leistung: 2200W - Schutzklasse: IP 65 - Ansteuerung: Somfy io - dimmbar in den Stufen: 100% - 66% - 33% - 0% - Anschlussleitung: Kabel 3x1,5 mm², Länge 12m, mit offenen Kabelenden - Gewicht: 5,6 kg - Maße (BxHxT): 900x170x155 mm (Abmessung ohne Halterungen) | [ ] |