Ausschreibungstext

Typ: TOP FOAM screen/screen.S

| Aufsatzkasten Stabile Kastenschale aus expandiertem, schwundfreiem Polystyrol EPS 032. Dämmelemente aus expandiertem Polystyrol EPS 032. Alle Verkleidungs- und Dämmelemente erfüllen die Brennbarkeitsklasse nach ÖNORM B 3800 bzw. DIN 4102 von mind. B1 - schwerbrennbar. Aufsatzelemente mit integriertem Schacht zur Aufnahme von textilen Beschattungen. Verbindung zum Fenster über ein Clipsprofil sowie seitliche Befestigungsstiele aus 2 mm verzinktem Stahlblech. Putzschienen aus stranggepresstem Aluminium mit dem Kopfstück verschraubt. Kopfstücke aus Kunststoff. screen: Frontblende aus EPS 032, 27 mm mit sicherer Putzhaftung screen.S: Frontblende aus PUR/PIR-Hartschaumbasis, 10 mm. Kastengrößen TOP FOAM screen: 260/300, 300/300, 365/300, 425/300, 260/250, 300/250, 365/250, 425/250 screen.S: 243/300, 283/300, 348/300, 243/250, 283/250, 348/250 (.S-Ausführung mit Kastenblende aus PUR/PIR-Hartschaum für Klinker-/WDVS-Fassaden) Kasten 130 - Screen Kastenprofil aus stranggepresstem Aluminium; Abmessungen: 130x130 mm; Kasten mittels Kopfstücken auf den Führungsschienen aufgesteckt. Stranggepresstes Aluminiumprofil als Revisionsblende. Tuchwelle Tuchwelle ø85x1 mm aus sendzimierverzinktem Stahl; Beide Enden der Tuchwelle sind mit Adaptern aus Kunststoff versehen, mit denen eine Verjüngung der Tuchwelle erreicht wird. Damit können die dickeren Enden des aufgerollten Reißverschlusses ausgeglichen werden. Bodenbasisprofil Aus Hart-PVC extrudiert, dadurch kein Verziehen oder Quellen der Profile. Der Hohlkammeraufbau sorgt für die hohe Stabilität und unterstützt durch isolierende Luftpolster die Dämmwirkung. Das Bodenbasisprofil mit Bürste ist als Fensteranschlag ausgeführt und dient zur Aufnahme des Adapterprofils. Zusätzliche Dämmelemente aus expandiertem Polystyrol EPS 032 im Kasteninneren sorgen für eine deutlich erhöhte Dämmwirkung des Kastens. Führungsschienen Die Führungsschiene ist 2-teilig aus stranggepresstem Aluminium. Im abnehmbaren Teil der Führungsschiene wird die Kunststoffführung des Tuches aufgenommen. Die Kunststoffführung besteht aus PVC und verfügt über Neoprenpufferzonen (60 mm lang) um Windstöße auffangen zu können. In dieser Kunststoffführung wird der Reißverschluss eingeschoben und das Tuch gehalten. | Fallprofil Das Fallprofil aus stranggepresstem Aluminium, Abmessung 30x44 mm, mit eingeschobenem Beschwerungsstahl ist seitlich in den Führungsschienen mit Kunststoffgleitern geführt. Motorantrieb Rohrmotor mit 230 V Betriebsspannung, 50 Hz, Schutzart IP 44. Leistung (W) auf Anlagengröße abgestimmt. Lärmemissionspegel <= 70dB(A) laut EN ISO 12100-2:2003. Eingebaut in der Antriebswelle mit Drehmomentabschaltung in der oberen Endlage. Zur Einstellung der Endlagen wird ein Programmierkabel benötigt. Alternativ auch mit integriertem Funkempfänger. Tuch Glasfasergewebe: PVC-beschichtet, schwerentflammbar, mit hoher Transparenz und Durchsicht. Polyestergewebe - PVC-beschichtet: PVC-beschichtet, hochreißfest, schwerentflammbar, schmutzabweisend, mit hohem Licht und Thermoschutz. Abdunkelungsgewebe (Blackout): Polyestergewebe oder Glasfasergewebe PVC-beschichtet mit Abdunkelungsschicht. Polyestergewebe - PVC-frei: PVC-frei mit hohem Licht- und Thermoschutz. Acrylgewebe: 100% Marken Acrylgewebe, licht- und wetterbeständig, schmutz- und ölabweisend, wasserabstoßend, sowie reiß- und verottungsfest. Bei allen Tüchern wird seitlich über die gesamte Höhe des Tuches ein durchgehender Reißverschluss aufgeschweißt. Dieser sorgt für eine exakte Führung des Tuches in der Führungsschiene. Hinweis: Technische Werte der Tücher siehe Kapitel „Tuchtypen“. Farben Pulverbeschichtete Aluminiumteile in Standardfarben ohne Mehrpreis. Sonderfarben laut Prospekt „HELLA Farbwelten“ gegen Mehrpreis. |
| --- | --- |