Tekst przetargu

Typ: ISD E

| Rama z wytłaczanego aluminium, wymiary 36x11 mm, z uszczelką szczotkową na całym obwodzie, narożniki tworzone przez cięcie ukosowe i schowane łączniki narożnikowe z aluminium (klejone i prasowane). Siatka przeciwinsektowa - Siatka przeciwinsektowa z włókna szklanego, pokrytego tworzywem sztucznym, kolor szary. - Siatka przeciwinsektowa z aluminium, surowa - Siatka przeciwpyłkowa z poliestru, kolor czarny, zapobiega wnikaniu ponad 90% pyłków każdego rodzaju - Siatka przeciwinsektowa VistaScreen z włókna szklanego, powlekanego tworzywem sztucznym, kolor czarny, podwyższona przepuszczalność światła i powietrza w stosunku do standardowej siatki z włókna szklanego. - Siatka przeciwinsektowa Petable ze wzmocnionego włókna szklanego, kolor czarny; odporna na pazury zwierząt domowych Szpros z wytłaczanego aluminium, wymiary 69x11 mm, skręcona z profilem ramy, obustronnie rowki uchwytu | Zawias z aluminium z jednostronnie zaciśniętym kołkiem ze stali szlachetnej; kolor biały, czarny lub anodowany Kopniak z blachy (opcja) z aluminium 1,2 mm, obustronnie powlekany proszkowo, do wyboru wysokość specjalna lub 4-drożna klapka dla kotów Uchwyt (opcja) z tworzywa sztucznego, kolor czarny Zamykacz sprężynowy (opcja) z płytą podstawową z aluminium; kolor biały, czarny lub anodowany; sprężyna ramienia ze stali szlachetnej. Po stronie zawiasu u góry dla prawych drzwi, po stronie zawiasu na dole dla lewych drzwi. Montaż za pomocą trzech zawiasów i samoprzylepnej taśmy magnetycznej na ościeżnicy; opcjonalnie: Taśma ze stali szlachetnej przykręcana Kolory patrz rozdział Kolory standardowe Specjalne kształty na zamówienie |
| --- | --- |