Tekst przetargu

Typ: IST E

| Rama z wytłaczanego aluminium, wymiary 60x13 mm, z uszczelką szczotkową na całym obwodzie, narożniki tworzone przez cięcie ukosowe i schowane łączniki narożnikowe z aluminium (klejone i prasowane), do wyboru dostępna również jako dwuskrzydłowa. Siatka przeciwinsektowa - Siatka przeciwinsektowa z włókna szklanego, pokrytego tworzywem sztucznym, kolor szary. - Siatka przeciwinsektowa z aluminium, surowa - Siatka przeciwpyłkowa z poliestru, kolor czarny, zapobiega wnikaniu ponad 90% pyłków każdego rodzaju - Siatka przeciwinsektowa VistaScreen z włókna szklanego, powlekanego tworzywem sztucznym, kolor czarny, podwyższona przepuszczalność światła i powietrza w stosunku do standardowej siatki z włókna szklanego. - Siatka przeciwinsektowa Petable ze wzmocnionego włókna szklanego, kolor czarny; odporna na pazury zwierząt domowych | Szpros z wytłaczanego aluminium, wymiary 33x10 mm, skręcona z profilem ramy, stosowanie zależnie od siatki przeciwinsektowej i wymiarów Szyna jezdna górna profil Z 27x10 mm z wytłaczanego aluminium, przykręcana od przodu Szyna jezdna dolna z wytłaczanego aluminium, do wyboru: - Profil Z 27x10 mm przykręcany od przodu - Profil U 17x12 mm przykręcany w dół - Profil T 17x10 mm przyklejany w dół Zestaw jezdny składający się z zabezpieczenia demontażowego oraz łatwobieżnych rolek jezdnych Montaż Szyny jezdne przykręcone z przodu do ościeża wzgl. w dół Kolory patrz rozdział Kolory standardowe Specjalne kształty na zamówienie |
| --- | --- |