Tekst przetargu

Typ: JI 25 ISOLINE - żaluzja na listwę przyszybową

| Lamele Profilowana taśma aluminiowa ze specjalnego stopu o wysokiej elastyczności; powierzchnia odporna na wygięcia, zadrapania i uderzenia oraz powleczona wypalanym lakierem odpornym na działanie światła, kolory zgodnie z paletami kolorów; szerokość lameli 25 mm; grubość materiału ok. 0,22 mm; montaż wypukły Sznur naciągowy Materiał: poliester o wysokiej wytrzymałości, o niskiej rozciągliwości, dopasowany kolorystycznie do koloru lameli; Średnica: 1,4 mm Sznurki drabinkowe Materiał: poliester o wysokiej wytrzymałości, dopasowany kolorystycznie do koloru lameli Szyna górna Wytłaczany profil w kształcie U z aluminium, wymiar 25x25 mm. Szyna górna dostępna jest w wersji powlekanej proszkowo. Osłona ISOLINE Wytłaczana osłona z aluminium, wymiary 44x14x1,2 mm z bocznymi pokrywkami końcowymi z tworzywa sztucznego Szyna dolna Szyna dolna w kształcie C z wytłaczanego aluminium, wymiary 22x10 mm, boczne pokrywki przeźroczyste. Szyna dolna dostępna jest w wersji powlekanej proszkowo. | Odciąg linowy Linka stalowa powlekana tworzywem sztucznym ø1,0 mm, napięcie za pomocą ukrytej sprężyny Napęd Napęd łańcuszkowy: Napędy łańcuchowe z przełożeniem redukującym 3:1 Napęd silnikowy: Zamontowany w niewidocznym miejscu, bezobsługowy, napęd na prąd stały 24 V, z obustronnym wyprowadzeniem wału. Odpowiedzialność za wady zostaje wykluczona w przypadku zamontowania napędów pomiędzy szybami izolacyjnymi. Napędy wolno eksploatować wyłącznie z regulowanymi zasilaczami 24 V DC. Kolory Części aluminiowe powlekanej proszkowo w kolorach standardowych bez dopłaty. Kolory specjalne zgodnie z prospektem „Palety kolorów HELLA” za dopłatą. |
| --- | --- |