Tekst przetargu

Typ: NVR/NWR

| Skrzynka rolety 2-częściowa, składająca się z osłony części górnej i otworu rewizyjnego, z profilowanej blachy aluminiowej, połączone za pomocą stabilnych zawiasów dla celów rewizyjnych. Boczne zamknięcie skrzynki z częścią górną z odlewu aluminiowego. Szerokość skrzynki maksymalnie 3000 mm. Rozmiary skrzynek: NVR: V11, V13, V13XL, V16, V16XL, V18, V20 NWR: W13, W13XL, W16, W18, W20 Prowadnice z wytłaczanego aluminium z wkładkami typu keder lub wkładkami szczotkowymi, wymiary standardowe 53x22 mm, otwory montażowe zamknięte zaślepkami. Dalsze prowadnice patrz rozdział Akcesoria prowadnic. Wał Wał ośmiokątny 40x0,6 mm z ocynkowanej stali, standardowo przy napędzie pasowym, sznurowym, sprężynowym i korbowym, opcja przy napędzie silnikowym. Wał ośmiokątny 60x0,6 mm z ocynkowanej stali, standardowo przy napędzie silnikowym oraz przy profilach rolet K52 i A52. Wał okrągły Top Safe ø52 mm z wytłaczanego aluminium, opcja przy napędzie korbowym i silnikowym. Napęd Pasowy: Pas o szerokości 14 mm, z poliestrowej tkaniny mieszankowej, do wyboru przekładnia pasowa 2:1 dla większych powierzchni. Sznurowy: Sznur ø 4,5 mm, z poliestrowej tkaniny mieszankowej. Korbowy: Przekładnia stożkowa o przełożeniu 3:1 lub 4:1 wzgl. przekładnia ślimakowa o przełożeniu 5,33:1 lub 8:1, komplet z łożyskiem przegubowym, drążkiem korby lakierowanym proszkowo, korba łamaną i uchwytem korby. Silnikowy: Napęd wtykowy wbudowany w wał, z zabezpieczeniem najechania i automatycznym wyłączeniem w pozycji krańcowej. Profile Profil K37: dwuściankowy profil z tworzywa sztucznego, ze szczelinami świetlnymi i wentylacyjnymi, z 2 rowkami, wymiary 37x8,2 mm, do wyboru z blokadą. Profil K52: dwuściankowy profil z tworzywa sztucznego, ze szczelinami świetlnymi i wentylacyjnymi, z 3 rowkami, wymiary 52x14 mm, do wyboru z blokadą | Profil A37: dwuściankowy, wypełniony pianką profil z aluminium, ze szczelinami świetlnymi i wentylacyjnymi, z 2 rowkami, wymiary 37x8,2 mm, z blokadą. Profil AV42: dwuściankowy, wypełniony pianką profil z aluminium z szczelinami świetlnymi i wentylacyjnymi, z 2 rowkami, wymiary 49x9,3 mm, z blokadą. Profil A52: dwuściankowy, wypełniony pianką profil z aluminium, ze szczelinami świetlnymi i wentylacyjnymi, z 2 rowkami, wymiary 52x13 mm, z blokadą. Profil T37: dwuściankowy, profil światła dziennego z wytłaczanego aluminium, bez rowków, wymiary 38,4x8,5 mm, profil pośredni z przeświecającego tworzywa sztucznego, z szczelinami wentylacyjnymi, z blokadą. Profil S37: dwuściankowy, wytłaczany profil bezpieczeństwa z szczelinami świetlnymi i wentylacyjnymi, z 2 rowkami, wymiary 37x8,5 mm, z blokadą. Listwa końcowa z wytłaczanego aluminium, z wsuniętym profilem uszczelniającym, wymiary 42x7,5 mm, z niewidocznie zamontowanymi i obracanymi stoperami z tworzywa sztucznego. Kolory Części aluminiowe powlekane proszkowo w kolorach standardowych bez dopłaty. Kolory specjalne zgodnie z prospektem „Palety kolorów HELLA” za dopłatą. Formowane rolkowo osłony i profile rolet patrz rozdział „Kolory standardowe” wzgl. „Kolory profili rolet”. Roleta przeciwinsektowa: całkowicie zintegrowana ze skrzynką roleta przeciwinsektowa, z napędem sprężynowym i hamulcem podnoszenia. Z uszczelkami szczotkowymi, bezpiecznie prowadzone w prowadnicach za roletami. Szczegóły patrz rozdział „Akcesoria do ochrony przed insektami”. Rama: zamontowana za roletami występowymi rama napinająca, rama obrotowa lub rama przesuwna. Szczegóły patrz rozdział „Akcesoria do ochrony przed insektami”. Plisa zamontowana za roletami występowymi plisa chroniąca przed insektami. Szczegóły patrz rozdział „Akcesoria do ochrony przed insektami”. |
| --- | --- |