Tekst przetargu

Typ: Czujnik pogodowy ONYX.WEATHER

| Der Wettersensor verfügt über einen Windgeber sowie einen Helligkeitssensor. Windgeber als Dreischalenwindrad mit einem Windmessbereich von 2-32 m/s ausgeführt. Messbereich Helligkeitssensor: 0-120 klx. Automatische Steuerung zugewiesener Sonnenschutzanlagen bei Überschreiten oder Unterschreiten von Schwellwerten (Windschutzklasse, Helligkeitswert). Windschutzklasse für jeden Behang individuell über das Smartphone einstellbar. | Der Wettersensor wird an der Fassade montiert und mit 230 V AC Spannung versorgt. Der Wettersensor kommuniziert über einen 868 MHz-Funkstandard mit der zentralen Steuerungseinheit. Hinzufügen des Wettersensors in die App durch Einscannen eines QR-Codes an der Unterseite. Einbindung mehrerer Wettersensoren in ein System ist problemlos möglich. Schutzklasse: IP54. |
| --- | --- |