Tekst przetargu

Typ: SINTESI FREE

| SINTESI FREE firmy HELLA to pergola ze zintegrowanym w opłótnienie, opatentowanym system zatrzymywania kropli po bokach i dachem przeciwdeszczowym. Pergola SINTESI FREE nie obejmuje kolumn, ponieważ instalacja ta przeznaczona jest dla istniejących konstrukcji budynków. Odwodnienie następuje do przodu, w opcjonalną rynnę wymagającą osobnego zamocowania. SINTESI FREE firmy HELLA jest odporna na wiatry o prędkości do 100 km/h. Minimalne nachylenie gwarantujące odpływ wody wynosi 7°, a maksymalne18°. Profile opłótnienia Wytłaczane profile, wymiary 40x80 mm Profile opłótnienia prowadzone są wewnątrz prowadnic u nie pod nimi. W ten sposób większa część wysokości fałdy złożonego opłótnienia optycznie zasłonięta jest przez prowadnice. Opcjonalnie w profilach opłótnienia zintegrowane może być ściemniane oświetlenie LED. Prowadnice Wytłaczane profile, wymiary 65x100 mm Opatentowany system ślizgowy profili opłótnienia w prowadnicach. Tkanina Tkanina standardowa OPATEX PRO. Wodoszczelna i przyciemniająca tkanina PVC. Alternatywnie możliwa tkanina SOLTIS W96 (wodoszczelna) przepuszczająca światło tkanina poliestrowa powlekana PVC. | Dach przeciwdeszczowy Zależnie od wysięgu w długościach 600, 750 i 800 mm. Wykonany ze standardowej tkaniny OPATEX PRO z profilem poprzecznym dla odprowadzania wody bocznie, przez pokrywki końcowe. Opcjonalnie możliwe otwory odpływowe wody w profilu poprzecznym do przodu. Rynna (opcja) Opcjonalnie wytłaczana rynna 115x90 mm, mocowanie rynny i odpływu wody należy dobrać w miejscu montażu. Napęd Zamontowany w osobnej skrzynce i dzięki temu bardzo przyjazny w montażu. Napęd sterowany radiowo 230 V ze stopniem ochrony IP 44, sterowanie za pomocą systemu radiowego Somfy io. Oświetlenie LED (opcjonalnie w profilach opłótnienia) Oświetlenie LED zintegrowane w profilach opłótnienia, z satynowanymi osłonami ze szkła opalowego. Dane techniczne: IP 44, 24 V, 3000 K, maks. 620 lm, 120 LED na metr co odpowiada ok. 5 W/m Okablowanie ukryte wewnątrz. Kolorystyka Części aluminiowe i stalowe struktury oraz profile dostępne jako powlekane proszkowo zgodnie z „Palety kolorów HELLA”, kolory specjalne za dopłatą. Elementy połączeniowe, materiały montażowe Wszystkie połącznie skręcane, mocowania i połączenia wykonane są ze stali szlachetnej A2. |
| --- | --- |