Tekst przetargu

Typ: TOP FOAM RvU/RvU.S – Rewizja od dołu

| Skrzynka nakładana Stabilna powłoka skrzynki z ekspandowanego, niekurczliwego polistyrenu EPS 032. Elementy izolacyjne dla osłony rewizyjnej i części stałej z ekspandowanego polistyrenu EPS 032. Wszystkie elementy obudowy i izolacji spełniają wymagania klasy palności zgodnie z normą ÖNORM B 3800 wzgl. DIN 4102 dla klasy B1 – trudnopalne. Element nakładany ze zintegrowanym szybem do mocowania rolet. Połączenie z oknem za pomocą profilu zatrzaskowego oraz boczne uchwyty mocujące z ocynkowanej blachy stalowej gr. 2 mm. Szyny czyszczące z wytłaczanego aluminium ześrubowane z częścią górną. Boki skrzynki z tworzywa sztucznego z mocowaniem na lejku wprowadzającym dla kurtyny rolety wzgl. rolety przeciwinsektowej i zamocowania ręcznych elementów obsługowych wzgl. zamocowania profilu rozwijania. RvU: Przednia osłona z EPS 032, 27mm z pewnym przyleganiem tynku RvU.S: Przednia osłona na bazie twardej pianki PUR/PIR, 10 mm Rozmiary skrzynek RvU: 260/300, 300/300, 365/300, 425/300, 260/250, 300/250, 365/250, 425/250 RvU.S: 243/300, 283/300, 348/300, 243/250, 283/250, 348/250 (Wersja .S z osłoną skrzynki z twardej pianki PUR/PIR dla fasad klinkierowych/z zespolonym systemem izolacji cieplnej) Osłona rewizyjna i profil podstawowy podłoża Wytłaczany twardego PVC, dzięki temu brak deformacji lub pęcznienia profili. Budowa z komór pustych umożliwia wysoką stabilność i wspomaga działanie izolacja za pomocą izolujących poduszek powietrznych. Podstawowy dolny profil ze szczotką wykonany jest jako mocowanie okna i służy do mocowania profilu adaptera. Dodatkowe elementy izolacyjne z ekspandowanego polistyrenu EPS 032 we wnętrzu skrzynki zapewniają znacząco lepszą izolację skrzynki. Prowadnice Wersja do wyboru z PVC lub aluminium. Rowek prowadnicy dla kurtyny rolety obustronnie z uszczelnieniem szczotkowym w prowadnicach z PVC wzgl. kederem z PVC w prowadnicach aluminiowych. Rowek prowadzący dla tkaniny przeciwinsektowej obustronnie wyposażony w uszczelki szczotkowe. Ośmiokątny wał stalowy 60x0,6 mm ze stali ocynkowanej. | Rodzaje napędu Przekładnia pasowa: Pas o szerokości 14 mm, z materiału mieszanego poliestrowego; do wyboru z przekładnią pasową 2:1 lub przesunięty napęd pasowy o szerokości 22 mm. Napęd korbowy: Napęd korbowy z przełożeniem 4:1 z biegiem jałowym, zestaw z łożyskiem kolankowym, powlekanym proszkowo drążkiem korby, korba składaną i uchwytem korby. Napęd silnikowy: Napęd wtykany wmontowany w wał, z zabezpieczeniem najechania i automatycznym wyłączeniem w pozycji końcowej. Profile Profil K37: dwuścienny profil z tworzywa sztucznego ze szczelinami świetlnymi i wentylacyjnymi, z 2 rowkami, wymiary 37x8,2 mm, do wyboru z blokadą. Profil K52: dwuścienny profil z tworzywa sztucznego ze szczelinami świetlnymi i wentylacyjnymi, z 3 rowkami, wymiary 52x14 mm, do wyboru z blokadą. Profil A37: dwuścienny profil aluminiowy, wypełniony pianką, ze szczelinami świetlnymi i wentylacyjnymi, z 2 rowkami, wymiary 37x8,2 mm, z blokadą. Profil AV42: dwuścienny profil aluminiowy, wypełniony pianką, ze szczelinami świetlnymi i wentylacyjnymi, z 2 rowkami, wymiary 42x9,3 mm, z blokadą. Profil A52: dwuścienny profil aluminiowy, wypełniony pianką, ze szczelinami świetlnymi i wentylacyjnymi, z 3 rowkami, wymiary 52x13 mm, do wyboru z blokadą. Listwa końcowa Z wytłaczanego aluminium, z zatyczkami końcowymi do odłączenia w górnej pozycji końcowej. Listwa końcowa 36x7,5 mm i 44x12 mm z wciągniętym profilem uszczelniającym. Kolory Prowadnice PVC i profil podstawowy podłoża barwione w kolorze białym lub w wybranym deseniu zgodnie z aktualną kolekcją. Powlekane proszkowo części aluminiowe w standardowych kolorach bez dopłaty. Kolory specjalne zgodnie z prospektem „Palety kolorów HELLA” za dopłatą. Roleta przeciwinsektowa moscita całkowicie zintegrowana ze skrzynką roleta przeciwinsektowa, z napędem sprężynowym i hamulcem podnoszenia. Z uszczelkami szczotkowymi, bezpiecznie prowadzone w prowadnicach za roletami. Szczegóły patrz rozdział „Akcesoria ochrony przeciwinsektowej”. |
| --- | --- |