Tekst przetargu

Typ: TOP FOAM store/store.S

| Skrzynka nakładana Stabilna powłoka skrzynki z ekspandowanego, niekurczliwego polistyrenu EPS 032. Elementy izolacyjne z ekspandowanego polistyrenu EPS 032. Wszystkie elementy osłaniające i izolacyjne spełniają wymagania dla klasy palności przynajmniej B1 trudnopalne, zgodnie z normą ÖNORM B 3800 wzgl. DIN 4102. Elementy nakładane ze zintegrowaną wnęką do zamocowania żaluzji fasadowych/żaluzji zewnętrznych. Połączenie z oknem za pomocą profilu zatrzaskowego oraz boczne uchwyty mocujące z ocynkowanej blachy stalowej gr. 2 mm. Szyny czyszczące z wytłaczanego aluminium ześrubowane z częścią górną. Boki skrzynki z tworzywa sztucznego z mocowaniami rolety przeciwinsektowej. Płaszczyznę pod nadprożem standardowo można zatynkować. Do wyboru z wytłaczanymi profilami aluminiowymi dla gotowej płaszczyzny pod nadprożem na skrzynce. Profil tynkarski zewn. z wytłaczanego aluminium z kapinosem 0 mm. Pozostałe możliwe rozmiary kapinosu: 5, 15, 20, 23, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, 105, 115, 125, 135 i 145 mm. store: Przednia osłona z EPS 032, 27 mm z pewnym przyleganiem tynku store.S: Przednia osłona z bazą z twardej pianki PUR/PIR, 10 mm. Rozmiary skrzynki store: 260/300, 300/300, 365/300, 425/300, 260/250, 300/250, 365/250, 425/250 store.S: 243/300, 283/300, 348/300, 243/250, 283/250, 348/250 (Wersja .S z osłoną skrzynki z twardej pianki PUR/PIR dla fasad klinkierowych/z zespolonym systemem izolacji cieplnej) Profil podstawowy podłoża Wytłaczany twardego PVC, dzięki temu brak deformacji lub pęcznienia profili. Budowa z komór pustych umożliwia wysoką stabilność i wspomaga działanie izolacja za pomocą izolujących poduszek powietrznych. Dodatkowe elementy izolacyjne z ekspandowanego polistyrenu EPS 032 dbają o znacząco lepszą izolację skrzynki. Górna szyna Walcowany na zimno profil stalowy U, ocynkowany i z obustronnym zawinięciem, wymiary 58x56 mm. W celu zapewnienia łatwiejszej konserwacji oraz prac nastawczych szyna górna musi być otwarta do dołu. Mocowanie szyny górnej: Ułatwiony montaż z ocynkowanym wspornikiem pionowym z funkcją klipsa. Czworokątny wał napędowy Z aluminium 12x12 mm z wewnętrznym sześciokątem 7 mm do bezpośredniego podłączenia do silnika. Czworokątny wał napędowy do podłączonego elementu z aluminium 12x12 mm z otworem ø9 mm do chwycenia sprzęgu. W ten sposób sprzęgło pozostaje trwale możliwe do przeglądu. | Prowadzenie lameli (ochrona przed wiatrem) Prowadnica i bolec prowadzący szyny Prowadnica FUP 80 z wytłaczanego aluminium, powlekana proszkowo, z pokrywkami końcowymi z tworzywa sztucznego i tylnymi profilami uszczelniającymi. Za pomocą profili uszczelniających możliwe jest osiągnięcie następujących zalet: - Redukowane są hałasy drgań na fasadzie i oknie - Uszczelnienie przed intensywnymi opadami deszczu w stosunku do fasady i okna - Oddzielenie termiczne W celu zapewnienia optymalnej izolacji akustycznej kurtyna jest obustronnie prowadzona w mającym kształt litery C, zatrzaskowym profilu prowadzącym z tworzywa sztucznego. Profil prowadzący jest odporny na działanie warunków atmosferycznych, na działanie promieni UV oraz jest zabezpieczony w prowadnicy przez ześliźnięciem się. Prowadnice można montować bezpośrednio na ościeżnicy. Bolce prowadzące lamel z cynku z powłoką collinox w celu zapewnienia większej odporności na zużycie oraz braku wrażliwości na działanie promieniowania UV. Bolec prowadzący lameli w każdej lameli jest naprzemiennie (w przypadku żaluzji fasadowych i zaciemniających) lub w co 3. lameli po obu stronach (dla żaluzji zewnętrznych), połączony z lamelą i odporny na uderzenie. Łożysko obrotowe Bezobsługowe, zamknięte, zawierające teflon łożysko z rolką obrotową i szpulą taśmy z tworzywa sztucznego. Obracanie segmentowe w celu zapobiegania samoczynnemu przestawianiu się lamel. Z możliwością przestawiania w celu kompensacji biegu ukośnego na dolnej szynie. Przez zwykłe przełożenie kołków ograniczających możliwe są zmiany wariantów obracania bez konieczności demontażu żaluzji fasadowej/żaluzji zewnętrznej. Taśma naciągowa Taśmy naciągowe w kolorze czarnym lub szarym z powłoką poślizgową dla niskiego zużycia podczas pracy i maksymalnej ochrony przed UV. Wymiar 6,0x0,28 mm, odporność na zerwanie 700 N, zagwarantowana tolerancja grubości w zakresie 1/100 mm oraz o dużej żywotności. |
| --- | --- |

Tekst przetargu

Typ: TOP FOAM store/store.S

| Żaluzja zewnętrzna: AF 80 Odwrócenie 90°: Kurtyna opuszcza się z zamkniętymi na zewnątrz lamelami i podnosi się w poziomym położeniu lamel. Opcjonalnie: - Odwrócenie 180°: Kurtyna opuszcza się z zamkniętymi na zewnątrz lamelami i podnosi się z zamkniętymi do środka lamelami, bezstopniowy obrót przy zmianie kierunku ruchu. - Pozycja robocza: Materiał żaluzji porusza się przy ok. 50° pochyleniu lameli (aż do dolnego ogranicznika). Aby zamknąć kurtynę, należy krótko podnieść (ok. 2 sekundy) i następnie opuścić żaluzję. Kurtyna może zostać całkowicie zamknięta w każdej pozycji. Bezstopniowy proces obracania przy zmianie kierunku ruchu. Kurtyna podnosi się w poziomym położeniu. Łożyska o tym samym rozmiarze, bez dodatkowego, nasadzanego bębna. - Kierowanie światła dziennego 90° z pozycją roboczą* (maks. wysokość końcowa 4000 mm) Opuszczanie żaluzji w pozycji roboczej. Lamele w obszarze górnym kurtyny ok. 50° nachylone, w dolnej części lamele są zamknięte. Podnoszenie kurtyny z lamelami w pozycji poziomej w górnej części, dolna część nachylona o 20° . Kurtyna może być też całkowicie zamknięta. - Kierowanie światła dziennego 180° (maks. wysokość końcowa 4000 mm) Kurtyna zostaje opuszczona w stanie zamkniętym. Górna część kurtyny może zostać otwarta do ok. 90° , a dolna część pozostaje zamknięta. Podczas podnoszenia górna część kurtyny jest zamknięta (odwrócona do wewnątrz). Dolna część kurtyny podnosi się przy maksymalnym kącie otwarcia w pozycji poziomej lameli. Dolna szyna Wytłaczany profil aluminiowy, powlekany proszkowo, wymiary 80x19 mm. Boczne zakończenie pokrywkami końcowymi z plastiku. Obustronnie prowadzona z czopami z plastiku w szynach prowadzących. | Lamele Lekko wypukłe lamele aluminiowe bez otworów, ze specjalnego stopu o wysokiej elastyczności, odporne na wygięcia, zadrapania i uderzenia. Szerokość lameli 80 mm, grubość lameli ok. 0,45 mm. Zawinięte wytłoczenia pod taśmę naciągową w celu lepszej ochrony przed jej zużyciem. Mocowanie drabinki nośnej przez wytłoczenie Omega, w ten sposób sznur prowadzący jest zabezpieczony przed bocznym zsunięciem. Lamele są utrzymywane w jednakowej odległości za pomocą sznura prowadzącego. Opcjonalnie: - Wytłoczenia lamel z klipsem z tworzywa sztucznego. Powleczenie: Lakierowanie gładkie lakierem poliestrowym, wolnym od metali ciężkich, możliwość zastosowania na fasadach. Wersja kolorowa według „HELLA Lamele – paleta kolorów dla żaluzji fasadowych / żaluzji”. Sznur prowadzący Terylen-poliester o wysokiej wytrzymałości w kolorze czarnym lub szarym, o niskiej kurczliwości i wysokiej żywotności. Napęd Napęd silnikowy Podnoszenie i opuszczanie kurtyny oraz regulacja lamel są wykonywane przy pomocy zabudowanego, bezobsługowego i cichego silnika 230 V AC, 50 Hz, IP 54 z podłączoną kołnierzowo przekładnią planetarną. Aby osiągnąć lepszy rozdział sił, silniki należy wykonać jako silniki środkowe z obustronnym wyjściem wału. Ułatwia to podłączanie również w przypadku późniejszej zmiany wystroju wnętrza. Wbudowane wyłączniki krańcowe oraz wyłączniki termiczne chroniące przed przeciążeniem silnika. Stosowane są silniki z ustawianymi górnymi i dolnymi wyłącznikami krańcowymi, a także z dodatkowym górnym najazdowym wyłącznikiem końcowym. Silnik wraz ze złączką Hirschmanna i przewodem przyłączeniowym. Obracanie lameli za pomocą lekkiego uruchomienia w danym kierunku. Jeśli kilka silników ma być sterowanych jednym przełącznikiem wymagane jest urządzenie sterujące. Kolory Części aluminiowe powlekanej proszkowo w kolorach standardowych bez dopłaty. Kolory specjalne zgodnie z „Paletami kolorów HELLA” za dopłatą. Ochrona przeciwinsektowa Informacje dotyczące ochrony przeciwinsektowej patrz rozdział „Akcesoria ochrony przeciwinsektowej”. |
| --- | --- |

Tekst przetargu

Typ: TOP FOAM store/store.S

| Żaluzje fasadowe: ARB 80 Odwrócenie 180°: Kurtyna opuszcza się z zamkniętymi na zewnątrz lamelami i podnosi się z zamkniętymi do środka lamelami, bezstopniowy obrót przy zmianie kierunku ruchu. Opcjonalnie: - Obrót 90°: Kurtyna opuszcza się z zamkniętymi na zewnątrz lamelami i podnosi się w poziomym położeniu lamel. - Pozycja robocza: Kurtyna opuszcza się przy ok. 50° pochyleniu lameli (aż do dolnego ogranicznika). Aby zamknąć kurtynę, należy krótko podnieść (ok. 2 sekundy) i następnie opuścić żaluzję. Kurtyna może zostać całkowicie zamknięta w każdej pozycji. Bezstopniowy proces obracania przy zmianie kierunku ruchu. Kurtyna podnosi się w poziomym położeniu. Łożyska o tym samym rozmiarze, bez dodatkowego, nasadzanego bębna. - Kierowanie światła dziennego 90° z pozycją roboczą (maks. wysokość końcowa 4000 mm): Opuszczanie żaluzji w pozycji roboczej. Lamele w obszarze górnym kurtyny ok. 50° nachylone, w dolnej części lamele są zamknięte. Podnoszenie kurtyny z lamelami w pozycji poziomej w górnej części, dolna część nachylona o 20° . Kurtyna może być też całkowicie zamknięta. - Kierowanie światła dziennego 180° (maks. wysokość końcowa 4000 mm): Kurtyna zostaje opuszczona w stanie zamkniętym. Górna część kurtyny może zostać otwarta do ok. 90° , a dolna część pozostaje zamknięta. Podczas podnoszenia górna część kurtyny jest zamknięta (odwrócona do wewnątrz). Dolna część kurtyny podnosi się przy maksymalnym kącie otwarcia w pozycji poziomej lameli. Dolna szyna Wytłaczany profil aluminiowy, powlekany proszkowo, wymiary 80x19 mm. Boczne zakończenie pokrywkami końcowymi z plastiku. W żaluzji zewnętrznej z prowadnicami obustronnie prowadzona w prowadnicy za pomocą trzpieni z tworzywa sztucznego. | Lamele Dwustronnie zawinięte lamele aluminiowe ze specjalnego stopu, odporne na wygięcia, zadrapania i uderzenia. Szerokość lameli 80 mm, grubość lameli ok. 0,45 mm. Zawinięte wytłoczenia pod taśmę naciągową w celu lepszej ochrony przed jej zużyciem. Mocowanie drabinki nośnej przez wytłoczenie Omega, w ten sposób sznur prowadzący jest zabezpieczony przed bocznym zsunięciem. Lamele są utrzymywane w jednakowej odległości za pomocą sznura prowadzącego. Lamele układane w pakiety z przesunięciem, aby uzyskana została mniejsza wysokość pakietu. Opcjonalnie: - Wytłoczenia lamel z klipsem z tworzywa sztucznego. Powleczenie: Lakierowanie gładkie lakierem poliestrowym, wolnym od metali ciężkich, możliwość zastosowania na fasadach. Wersja kolorowa według „HELLA Lamele – paleta kolorów dla żaluzji fasadowych / żaluzji”. Sznur prowadzący Terylen-poliester o wysokiej wytrzymałości w kolorze czarnym lub szarym, o niskiej kurczliwości i wysokiej żywotności. Napęd Napęd silnikowy Podnoszenie i opuszczanie kurtyny oraz regulacja lamel są wykonywane przy pomocy zabudowanego, bezobsługowego i cichego silnika 230 V AC, 50 Hz, IP 54 z podłączoną kołnierzowo przekładnią planetarną. Aby osiągnąć lepszy rozdział sił, silniki należy wykonać jako silniki środkowe z obustronnym wyjściem wału. Ułatwia to podłączanie również w przypadku późniejszej zmiany wystroju wnętrza. Wbudowane wyłączniki krańcowe oraz wyłączniki termiczne chroniące przed przeciążeniem silnika. Stosowane są silniki z ustawianymi górnymi i dolnymi wyłącznikami krańcowymi, a także z dodatkowym górnym najazdowym wyłącznikiem końcowym. Silnik wraz ze złączką Hirschmanna i przewodem przyłączeniowym. Obracanie lameli za pomocą lekkiego uruchomienia w danym kierunku. Jeśli kilka silników ma być sterowanych jednym przełącznikiem wymagane jest urządzenie sterujące. Kolory Części aluminiowe powlekanej proszkowo w kolorach standardowych bez dopłaty. Kolory specjalne zgodnie z „Paletami kolorów HELLA” za dopłatą. Ochrona przeciwinsektowa Informacje dotyczące ochrony przeciwinsektowej patrz rozdział „Akcesoria ochrony przeciwinsektowej”. |
| --- | --- |

Tekst przetargu

Typ: TOP FOAM store/store.S

| Zaciemniające żaluzje fasadowe: AR 63 ECN Odwrócenie 90°: Kurtyna opuszcza się z zamkniętymi na zewnątrz lamelami i podnosi się z ułożonymi poziomo lamelami, bezstopniowy obrót przy zmianie kierunku ruchu. Opcjonalnie: - Pozycja robocza: Materiał żaluzji porusza się przy ok. 50° pochyleniu lameli (aż do dolnego ogranicznika). Aby zamknąć kurtynę, należy krótko podnieść (ok. 2 sekundy) i następnie opuścić żaluzję. Kurtyna może zostać całkowicie zamknięta w każdej pozycji. Bezstopniowy proces obracania przy zmianie kierunku ruchu. Kurtyna podnosi się w poziomym położeniu. Łożyska o tym samym rozmiarze, bez dodatkowego, nasadzanego bębna. - Kierowanie światła dziennego 90° z pozycją roboczą* (maks. wysokość końcowa 4000 mm) Opuszczanie żaluzji w pozycji roboczej. Lamele w obszarze górnym kurtyny ok. 50° nachylone, w dolnej części lamele są zamknięte. Podnoszenie kurtyny z lamelami w pozycji poziomej w górnej części, dolna część nachylona o 20° . Kurtyna może być też całkowicie zamknięta. Dolna szyna Wytłaczany profil aluminiowy, powlekany proszkowo, wymiary 61x13 mm. Boczne zakończenie pokrywkami końcowymi z plastiku. Obustronnie prowadzona z czopami metalowymi w prowadnicach. Szyna dolna standardowo obracająca się. Lamele Dwustronnie zawinięte lamele aluminiowe ze specjalnego stopu, w kształcie S lub Z, odporne na wygięcia, zadrapania i uderzenia. Szerokość lameli 63 mm, grubość lameli ok. 0,45 mm. Dla lepszego zaciemnienia i tłumienia hałasu w przednim zawinięciu został wprowadzony profil uszczelniający. Zawinięte wytłoczenia pod taśmę naciągową w celu lepszej ochrony przed jej zużyciem. Lamele są utrzymywane w jednakowej odległości za pomocą opatentowanej taśmy klipsów krzywkowych ze stali szlachetnej (ECN). Powleczenie: Lakierowanie gładkie lakierem poliestrowym, wolnym od metali ciężkich, możliwość zastosowania na fasadach. Wersja kolorowa według „HELLA Lamele – paleta kolorów dla żaluzji fasadowych / żaluzji”. | Taśma klipsowa ECN Tkana taśma nośna w kolorze szarym, z poliestru z podwójnym wzmocnieniem aramidowym (Kevlar, Twaron) z natryskiwanymi zaczepami klipsów z odpornego na UV tworzywa sztucznego. Połączenie z lamelą za pomocą klamer ze stali chromowej. Przez pionową i poziomą możliwość obracania połączenia, zagwarantowane jest dokładne ułożenie w pakiety i przez to uzyskanie mniejszych pakietów, perfekcyjne zamykanie kurtyny oraz perfekcyjne tworzenie pętli. Mniejsze obkurczenie, minimalna rozszerzalność i dokładny podział lamel dzięki zastosowaniu materiałów najwyższej jakości połączenia lamel. Napęd Napęd silnikowy Podnoszenie i opuszczanie kurtyny oraz regulacja lamel są wykonywane przy pomocy zabudowanego, bezobsługowego i cichego silnika 230 V AC, 50 Hz, IP 54 z podłączoną kołnierzowo przekładnią planetarną. Aby osiągnąć lepszy rozdział sił, silniki należy wykonać jako silniki środkowe z obustronnym wyjściem wału. Ułatwia to podłączanie również w przypadku późniejszej zmiany wystroju wnętrza. Wbudowane wyłączniki krańcowe oraz wyłączniki termiczne chroniące przed przeciążeniem silnika. Stosowane są silniki z ustawianymi górnymi i dolnymi wyłącznikami krańcowymi, a także z dodatkowym górnym najazdowym wyłącznikiem końcowym. Silnik wraz ze złączką Hirschmanna i przewodem przyłączeniowym. Obracanie lameli za pomocą lekkiego uruchomienia w danym kierunku. Jeśli kilka silników ma być sterowanych jednym przełącznikiem wymagane jest urządzenie sterujące. Kolory Części aluminiowe powlekanej proszkowo w kolorach standardowych bez dopłaty. Kolory specjalne zgodnie z „Palety kolorów HELLA” za dopłatą. Ochrona przeciwinsektowa Informacje dotyczące ochrony przeciwinsektowej patrz rozdział „Akcesoria ochrony przeciwinsektowej”. |
| --- | --- |