Tekst przetargu

Typ: TOP MINI – RvA

| Skrzynka wykonana z profili komorowych z PVC i boków skrzynki z ABS w kolorze białym w rozmiarach skrzynek 170 lub 210 dla profili rolet K37, A37, K52 i A52 do zakładania na elementach okien. Połączenie z oknem przez klejenia pomiędzy profilem dna i ościeżnicą oraz boczne uchwyty mocujące. Możliwość rewizji przez szczelinę wysuwania rolety. Opcje: - Aluminiowa osłona przednia - Podziałki - Z nośnikami tynku z przodu do zatynkowania Prowadnice Dostosowane do odpowiedniego profilu rolety, 2-częściowe prowadnice z zatrzaskami, z PVC, z czarnymi kerdrami i profilami uszczelniającymi do ościeżnicy. Izolacja cieplna Izolacja polistyrenowa według EnEV, tzn. ze współczynnikiem przenikalności cieplnej Usb 0,85 W/m²K oraz współczynnikiem temperatury fRsi 0,7 Ochrona przed hałasem w wersji standardowej do 32 dB. Opcje: możliwość osiągnięcia do 42 dB za pomocą uszczelnień silikonowych i ciężkiej folii. | Profile Profil K37 (37x8,2 mm) dwuścienny profil z pustymi przestrzeniami z wytłaczanego, farbowanego tworzywa sztucznego, z 2 rowkami oraz ze szczelinami świetlnymi i wentylacyjnymi. Kurtyna standardowo nie jest blokowana. Profil K52 (52x14 mm) dwuścienny profil komorowy rolety z 3 rowkami, z wytłaczanego, farbowanego tworzywa sztucznego, ze szczelinami świetlnymi i wentylacyjnymi. Opłótnienie standardowo nie jest zablokowane. Profil A37 (37x8,2 mm) dwuścienny, formowany rolkowo profil roletowy z aluminium z 2 rowkami, szczelinami świetlnymi i wentylacyjnym. Przestrzeń pusta wypełniona pianką poliuretanową. Kurtyna jest po obu stronach na całej wysokości zamocowana tak, aby boczne przesunięcie się profili nie było możliwe. Profil A52 (52x13 mm), dwuścienny, formowany rolkowo profil roletowy z aluminium 3, z rowkami, powierzchnia wolna wypełniona pianką poliuretanową, powierzchnia zewnętrzna grubo polakierowana, z szczelinami świetlnymi i wentylacyjnymi. Materiał zamocowany jest na całej wysokości po obu stronach tak, że profile nie mogą się przesunąć w bok. Rodzaj napędu Napęd silnikowy: - Napęd wtykany wmontowany w wał, z zabezpieczeniem najechania i automatycznym wyłączeniem w pozycji końcowej. - Brak możliwości zastosowania silników z mechanicznym wyłączeniem krańcowym! Kolory Boki skrzynki i profile skrzynki w kolorze białym. Profile aluminiowe i prowadnice powlekane proszkowo w standardowych kolorach. Kolory specjalne zgodnie z „Paletami kolorów HELLA” za dopłatą. |
| --- | --- |