Tekst przetargu

Typ: TOP MINI – RvU

| Skrzynka wykonana z profili komorowych z PVC i boków skrzynki z ABS w kolorze białym w rozmiarach skrzynek 170 lub 210 dla profili rolet K37, A37, K52 i A52 do zakładania na elementach okien. Połączenie z oknem przez klejenia pomiędzy profilem dna i ościeżnicą oraz boczne uchwyty mocujące. Możliwość rewizji z dołu skrzynki. Opcje: - Osłona przednia i prowadnice PVC we wzorze - Aluminiowa osłona przednia - Podziałki - Z nośnikami tynku z przodu do zatynkowania Prowadnice Dostosowane do odpowiedniego profilu rolety, prowadnice z zatrzaskami, z PVC, z czarnymi szczotkami w rowkach bieżni lub profile aluminiowe z czarnymi kerdrami i profilami uszczelniającymi do ościeżnicy. Izolacja cieplna Izolacja polistyrenowa według EnEV, tzn. ze współczynnikiem przenikalności cieplnej Usb 0,85 W/m²K oraz współczynnikiem temperatury fRsi 0,7 Ochrona przed hałasem w wersji standardowej do 32 dB. Opcje: możliwość osiągnięcia do 42 dB za pomocą uszczelnień silikonowych i ciężkiej folii. Profile Profil K37 (37x8,2 mm) dwuścienny profil z pustymi przestrzeniami z wytłaczanego, farbowanego tworzywa sztucznego, z 2 rowkami oraz ze szczelinami świetlnymi i wentylacyjnymi. Kurtyna standardowo nie jest blokowana. Profil K52 (52x14 mm) dwuścienny profil komorowy rolety z 3 rowkami, z wytłaczanego, farbowanego tworzywa sztucznego, ze szczelinami świetlnymi i wentylacyjnymi. Opłótnienie standardowo nie jest zablokowane. Profil A37 (37x8,2 mm) dwuścienny, formowany rolkowo profil roletowy z aluminium z 2 rowkami, szczelinami świetlnymi i wentylacyjnym. Przestrzeń pusta wypełniona pianką poliuretanową. Opłótnienie zamocowane jest na całej wysokości po obu stronach tak, że profile nie mogą się przesunąć w bok. | Profil A52 (52x13 mm), dwuścienny, formowany rolkowo listwa rolety z aluminium, z 3 rowkami, przestrzeń pusta wypełniona pianką poliuretanową, powierzchnia zewnętrzna grubo polakierowana, ze szczelinami świetlnymi i wentylacyjnymi. Opłótnienie jest aretowane na całej wysokości dwustronnie,aby uniemożliwić przesuwanie listew. Rodzaje napędu Przekładnia pasowa: Pas o szerokości 14 mm, z poliestrowej tkaniny mieszanej Napęd korbowy: dla profili K37 i A37 Ośmiokątny wałek stalowy SW40 z przełożeniem 3:1 do profili K52 i A52 Ośmiokątny wałek stalowy SW60 z przełożeniem 4:1. Napęd silnikowy: - Napęd wtykany wmontowany w wał, z zabezpieczeniem najechania i automatycznym wyłączeniem w pozycji końcowej. - Brak możliwości zastosowania silników z mechanicznym wyłączeniem krańcowym! Kolory Profile skrzyni PVC i prowadnice PVC w kolorze białym lub powlekane folią dekoracyjną. Uwaga: profil dna i osłona rewizyjna dostępne tylko w kolorze białym! Boki skrzynki odpowiednio do profilu skrzynki w kolorze białym lub brązowym. Profile aluminiowe i prowadnice powlekane proszkowo w standardowych kolorach. Kolory specjalne zgodnie z „Paletami kolorów HELLA” za dopłatą. Roleta przeciwinsektowa moscita Roleta przeciwinsektowa, całkowicie zintegrowana ze skrzynką rolety, z napędem sprężynowym i hamulcem podnoszenia. Siatka przeciwinsektowa z włókna szklanego powlekanego tworzywem sztucznym, wał i blokowana listwa końcowa z wytłaczanego aluminium. Prowadzenie tkaniny przeciwinsektowej za pomocą uszczelek szczotkowych do wyboru wewnątrz (pomiędzy oknem i kurtyną rolety) lub poza kurtyną rolety. Wartości graniczne rolety moscita chroniącej przed insektami: - Minimalna szerokość na gotowo: 750 mm - Maksymalna szerokość końcowa: 2000 mm - Maksymalna wysokość końcowa: 2500 mm - Maksymalna powierzchnia kurtyny: 5 m² (wewnątrz), 4 m² (na zewnątrz) |
| --- | --- |