Tekst przetargu

Typ: TRAV®Aktiv z kątownikami montażowymi ze stali

| Informacje ogólne System nadprożowy ze zintegrowanym szybem do mocowania rolet, żaluzji fasadowych / zewnętrznych i ocienień tekstylnych. Samonośne, jako tracone odeskowanie dostosowane do stropów z betonu masywnego. Dla otworów w murze o szerokości do 1500 mm niewymagane jest dodatkowe podparcie. Elementy izolacyjne spełniają wymogi klasy palności min. E zgodnie z normą ÖNORM EN 13501 wzgl. min. B1 zgodnie z normą DIN 4102 trudnopalne. Dzięki modułowej budowie system może być dopasowany do grubości ciany. Połączenia czołowe są możliwe. Maks. długość skrzynki wyn. 5000 mm. System ten składa się z: Szyb z ocynkowanej blachy stalowej, grubość materiału 1mm. Wysoka sztywność poprzez punktowo zespawany korpus. W częściach bocznych nakrętki do dopasowanego montażu podstaw. Wnęka przepuszczalna dyfuzyjnie do wnętrza pomieszczenia, aby uniknąć tworzenia się pary. Standardowe wymiary wnęki: 110/250, 110/280, 140/140, 140/200, 140/250, 140/280, 160/200, 160/230, 160/250, 160/280, 180/180, 180/200, 180/230, 180/280 mm wzgl. specjalne wymiary zgodnie z wymaganiami (dopłata). Na życzenie, za dopłatą, możliwe są specjalne kształty: Specjalne wymiary szybów, cięcia, wykusze, wykusze okrągłe, łuki okrągłe, okna skośne lub palety skośne. Elementy izolacyjne do wnętrza pomieszczenia w celu uniknięcia ubytków ciepła z EPS15, w konstrukcji przekładkowej i nierozłączalnie połączone z szybem. Elementy izolacyjne do stropu w celu uniknięcia ubytków ciepła z EPS15, w konstrukcji przekładkowej i nierozłączalnie połączone z szybem. Standardowa grubość 50 mm względnie za dopłatą większe wymiary specjalne według wymagań. Izolacja elementów bocznych Izolacja elementów bocznych za pomocą warstwy 40 mm z EPS 15 wzgl. wełny mineralnej (w wersji Protect). Do wyboru bez bocznej izolacji wzgl. 10 do 120 mm za dopłatą. Wskazówka: Poprzez wytłoczenie warstwa cynku jest rozprowadzana na krawędzi cięcia. Dzięki temu gwarantowana jest jakość powierzchni. | Nośnik tynku do fasady z kapinoskiem 5 mm jako standard (inne wymiary możliwe bez dopłaty). Nośnik tynku wykonany do wybory z: - rozprężny polistyren EPS 30, 20 mm, standard. Do wyboru od 10 do 60 mm za dopłatą lub ze zniżką. - Płyty z wełny drzewnej 20 mm, połączonej cementem - bez nośnika tynku (upust) Nośnik tynku do wnętrza pomieszczenia z płyty z wełny drzewnej, grubość 25 mm, połączony cementem. Kątownik montażowy z ocynkowanej blachy stalowej o grubości 1 mm jako węgarek dla okien (nie jest nośnikiem dla kasety przeciwinsketowej). Za dopłatą dodatkowe możliwości izolacyjne w celu uniknięcia ubytków ciepła we wnętrzu szybu: - Klin izolacyjny z EPS15, przy wykonaniu z roletami Występ skrzynki boczny Standard z 100 mm w każdą stronę (możliwe wymiary specjalne na zamówienie). Nakładka z XPS o grubości 20 mm, umożliwia występ napędu i dokładne podłożenie podczas murowania. Wersja wykonania TRAV®Protect Ochrona przeciwpożarowa i większa izolacja akustyczna dzięki wkładce z wełny mineralnej do wnętrza pomieszczenia. Opcje Konsola statyczna do przenoszenia obciążeń wiatrem pomiędzy ościeżnicą i nadprożem wzgl. stropem dla szerokości skrzynki od 1600 mm jest zalecana co 700 mm. |
| --- | --- |