Tekst przetargu

Typ: VENTUR SIDE

| VENTUR SIDE firmy HELLA to zintegrowane w pergoli VENTUR firmy HELLA prowadzone bocznym obrzeżem ocienienie pionowe z prowadnicami. Zależnie od rodzaju tkaniny ocienienia te są wiatro- i deszczoszczelne. Do szerokości wynoszącej 4500 mm instalacja ta składa się z jednego elementu, powyżej tej szerokości dostępne są z kolumnami pośrednimi. Maksymalna wysokość wynosi 3000 mm. Prowadnice Dwuczęściowe kanciaste prowadnice 45x55 mm z wytłaczanego aluminium. Umieszczone z boku opłótnienia zamki błyskawiczne utrzymywane są w nasuniętym kedrze z PVC. Keder z PVC posiada neoprenową strefę buforową długości 60 mm pozwalającą na przechwytywanie uderzeń wiatru. Tkanina Standardowo tkanina z włókna szklanego SCREEN SATINÉ szerokości 5500 mm. Opcjonalnie: - SOLTIS SCREEN 86/88/92 (tkanina poliestrowa powlekana PVC) - SOLTIS SCREEN W96 (wodoszczelna) - Twilight PEARL (tkanina poliestrowa bez PVC), wysokość maks. 2500 mm Wszystkie tkaniny zgodnie z kolekcją HELLA. Wał opłótnienia Wał opłótnienia z stali ocynkowanej w procesie Sendzimira ø85x1mm. Oba końce wałka opłótnienia wyposażone są w adaptery z tworzywa sztucznego, za pomocą których osiągnięte zostaje zwężenie wałka opłótnienia. Dzięki temu grube końce zwiniętego suwaka zostają wyrównane. | Profil spustowy Profil spustowy z wytłaczanego aluminium, wymiary 30x44 mm, z wsuniętym obciążnikiem jest na bokach prowadzony w prowadnicach za pomocą ślizgów z tworzywa sztucznego. W pozycjach krańcowych wciągany jest całkowicie w konstrukcję. Profil spustowy nie ma możliwości blokowania w pozycjach krańcowych. Napęd Silnik rurowy z napięciem roboczym 230 V 50 Hz ze zintegrowanym odbiornikiem radiowym, stopień ochrony IP 44. Moc (W) dopasowana do wielkości urządzenia. Poziom emisji hałasu <= 70dB(A) według EN ISO 12100-2:2003. Wbudowany w wał napędowy z wyłączeniem momentem obrotowym w górnym położeniu krańcowym. Sterowanie za pomocą systemu radiowego Somfy io. Kolorystyka Części aluminiowe i stalowe struktury oraz profile dostępne jako powlekane proszkowo zgodnie z „Palety kolorów HELLA”, kolory specjalne za dopłatą. Elementy połączeniowe, materiały montażowe Wszystkie połącznie skręcane, mocowania i połączenia wykonane są ze stali szlachetnej A2. Opcjonalne profile kolumn dla prowadnic Opcjonalnie dostępne są dwa dodatkowe wytłaczane profile kolumn, pozwalające na optyczną integrację prowadnic z kształtem kolumn: - Jednostronny profil kątownikowy 65x45 mm - Dwustronny profil kątownikowy 112x112 mm |
| --- | --- |