Tekst przetargu

Typ: VENTUR

| VENTUR firmy HELLA to pergola bioklimatyczna z ruchomymi lamelami aluminiowymi, które w poziomej pozycji zamkniętej jako dach zapewniają wodoszczelną ochronę przed deszczem. Woda odprowadzana jest zgodnie z kształtem lameli do bocznych rynien i przez kolumny w dół. Woda stojąca po deszczu na lamelach jest podczas otwierania również odprowadzana zgodnie z kształtem lameli do bocznych rynien i nie kapie w dół. Dzięki wytłaczanym lamelą obracającym się o 120° można indywidualnie sterować światłem i jednocześnie cyrkulacją powietrza. Instalacja może być zamontowana jako wolnostojąca z czteroma kolumnami lub zamontowana na ścianie z dwoma kolumnami. Możliwe jest połączenie kilku instalacji koło siebie. Prawie niewidoczne połączenia śrubowe dzięki montowanym zatrzaskowo profilom osłon. VENTUR firmy HELLA dzięki profilowi wyrównującemu lamele może być wykonana dokładnie na wymiar. Maksymalne wymiary to 4500x6156 mm. Opcjonalnie: - Zintegrowane w bocznych kasetach przyciemniane oświetlenie LED. - Zintegrowane w bocznych kasetach ocienienie pionowe VENTUR SIDE lub VENTUR SIDE M. Lamele z wytłaczanego aluminium. ze zintegrowaną rynną i czołowymi pokrywkami końcowymi z tworzywa sztucznego. Woda deszczowa odprowadzana jest w bok, bezpośrednio do rynny. Opatentowane, obracanie lameli bez luzów z 3-punktowym łożyskowaniem, z kątem ustawienia od poziomego do 120°. Wodoszczelne połączenie pomiędzy lamelami dzięki naddatkowi lameli wynoszącemu 180 mm. Wymiary 205x45 mm. Kolumny z wytłaczanego aluminium z konsolami narożnymi ze stali szlachetnej do mocowania wieńca lameli na całym obwodzie. Wymiary 130x130 mm. Kolumny występują w wersji elektrycznej dla okablowania lub wodnej dla odprowadzenia wody. Połączenie z podłogą za pomocą uniwersalnej konsoli teleskopowej ze stali szlachetnej z zakresem regulacji 0–35 mm. Osłona zakresu regulacji i połączeń śrubowych kolumn za pomocą konsoli z odlewu aluminiowego. Wymiary 154x154x75 mm. | Wieniec lameli (struktura) Wieloczęściowy z wytłaczanego aluminium, wysokość całkowita obwodowa 270 mm. Składa się z: - Boczne profile statyczne z aluminium ze zintegrowanym silnikiem, popychacze i elementy połączeniowe do mocowania lameli. - Przednie i tylne profile statyczne z aluminium ze zintegrowanym sterownikiem silnika i oświetleniem LED. - Rynna z wytłaczanego aluminium z odpływem wody przez kolumny. Punktowe połączenie z profilem statycznym, dzięki czemu doskonała regulacja w poziomie, optycznie maskowany jest dzięki temu zwis profilu statycznego. - Zatrzaskowe profile osłonowe zakrywają wszystkie połączenia skręcane i tworzą pustą przestrzeń dla opcjonalnie zintegrowanego ocienienia pionowego VENTUR SIDE. Napęd 2 silniki liniowe z momentem obrotowym 1800 N każdy, zasilanie elektryczne 24 V, 2,3 A, stopień ochrony IP 44, synchronicznie włączane przez sterownik. Sterowanie za pomocą systemu radiowego Somfy io. Kolorystyka Konstrukcja z powlekanych proszkowo części aluminiowych zgodnie z „Paletami kolorów HELLA”, kolory specjalne za dopłatą. Lamele w trzech zalecanych kolorach standardowych (biały beskidzki RAL 9016 mat, srebrny aluminiowy RAL 9006 mat i kość słoniowa RAL 1013 mat), inne kolory standardowe zgodnie z „Paletami kolorów HELLA”, kolory specjalne za dopłatą. Elementy połączeniowe, materiały montażowe Wszystkie połącznie skręcane, mocowania i połączenia wykonane są ze stali szlachetnej A2. |
| --- | --- |