Ausschreibungstext

Typ: VLS

| Anwendung Vorbausystem mit Raffstores oder Jalousien zur Integration in bauseitige Schächte. Montagehinweis: Das Raffstore-/Jalousiepaket wird beim Modell VLS4.0 im Kanal fertig vormontiert. Befestigungsart VLS2.2: Die Oberschiene wird seitlich beim Träger in den Vertikalträger eingehängt. VLS4.0: Der Kasten wird mittels der Seitenteilsprieße zur freitragenden Montage auf die Führungsschienen gesteckt. Kanal VLS4.0 Kanal aus 2,0 mm Aluminiumblech gekantet. Mit Träger für Aufnahme der Führungsschienen. Oberschiene Oberschiene aus stranggepresstem Aluminium, Abmessung 58x57 mm. Für erleichterte Wartung und Einstellarbeiten muss die Oberschiene nach unten offen sein. Oberschienenbefestigung: Erleichterte Montage mit verzinktem Vertikalträger mit Clipsfunktion. Antriebs-Vierkantwelle Aus Aluminium 12x12 mm mit Innensechskant 7 mm zur direkten Aufnahme am Motor. Antriebs-Vierkantwelle für angekuppeltes Element aus Aluminium 12x12 mm mit Innenloch ø9 mm zur Aufnahme der Kupplung. Dadurch bleibt die Kupplung dauerhaft revisionsfähig. Antriebs-Vierkantwelle (AF 80 Plus) Aus Aluminium 12x12 mm mit Innensechskant 7 mm zur direkten Aufnahme am Motor. Führungsschiene und Lamellenführungsnippel Führungsschiene FE30 aus stranggepresstem Aluminium, pulverbeschichtet, mit Endkappen aus Kunststoff. Zur optimalen Geräuschdämpfung ist der Behang beidseitig in einem C-förmigen, einclipsbaren Führungsprofil aus Kunststoff geführt. Das Führungsprofil ist witterungsbeständig, UV-beständig und wird in der Führungsschiene gegen Verrutschen gesichert. Die Führungsschienen sind seitlich in der Mauerlichte montierbar. Lamellenführungsnippel aus Zink mit Collinox-Beschichtung für höhere Verschleißfestigkeit und keine UV-Empfindlichkeit. Lamellenführungsnippel wird in jeder Lamelle wechselseitig (bei Raffstores und Abdunkelungsraffstores) bzw. in jeder 3. Lamelle beidseitig (bei Jalousien), schlagfest mit Lamelle verbunden. | Wendelager Wartungsfreie, gekapselte, teflonhaltige Lager mit Wenderolle und Bandspule aus Kunststoff. Segmentwendung zur Verhinderung der selbsttätigen Verstellung der Lamellen. Mit Verstellmöglichkeit um einen Schieflauf der Unterschiene auszugleichen. Durch einfaches Umstecken von Anschlagstiften sind Änderungen der Wendevarianten ohne einen Ausbau des Raffstores/der Jalousie möglich. Aufzugsband Aufzugbänder in schwarz oder grau gleitbeschichtet für verschleißarmen Lauf und maximalem UV-Schutz. Abmessung 6,0x0,28 mm, Reißfestigkeit 750 N (bei Abdunkelungsraffstore AR 92 ECN: 8,0x0,34 mm ECN, Reißfestigkeit 1000 N), garantierte Dickentoleranz im 1/100 mm Bereich und mit hoher Lebensdauer. |
| --- | --- |

Ausschreibungstext

Typ: VLS

| Jalousien: AF 60/AF 80/AF 80 Plus 90°-Wendung (AF 60/AF 80/AF 80 Plus) Der Behang fährt mit nach außen geschlossenen Lamellen ab und in waagrechter Lamellenstellung nach oben. Unterschiene Stranggepresstes Aluminiumprofil, pulverbeschichtet, Abmessung 60/80/100x19 mm. Seitlicher Abschluss mit Endkappen aus Kunststoff. Beidseitig mit Kunststoffzapfen in den Führungsschienen geführt. Beschwerung der Unterschiene mit verzinktem Stahl (AF 80 Plus). Lamellen (AF 60/AF 80) Leicht gewölbte Aluminium-Lamelle ungeöst aus hochelastischer Speziallegierung; biege-, kratz- und stoßfest. Lamellenbreite 60/80/100 mm, Lamellenstärke ca. 0,45 mm. Tragleiterfixierung durch Omegastanzung, dadurch wird die Leiterkordel gegen seitliches Verrutschen gesichert. Die Lamellen werden durch Leiterkordeln im gleichmäßigen Abstand gehalten. Optional: Lamellenstanzungen mit Clips aus Kunststoff. Beschichtung: Glattlackierung in Polyesterlack, frei von Schwermetallen, fassadentauglich. Farbausführung nach „HELLA Lamellen Farbfächer für Raffstores/Jalousien“. Lamellen (AF 80 Plus) Leicht gewölbte Aluminium-Lamelle ungeöst aus hochelastischer Speziallegierung; biege-, kratz- und stoßfest. Lamellenbreite 60/80/100 mm, Lamellenstärke ca. 0,45 mm. Gebördelte Aufzugsbandstanzungen zum besseren Schutz gegen Verschleiß des Aufzugsbandes. Tragleiterfixierung in jeder Lamelle durch Omegastanzung, dadurch wird die Leiterkordel gegen seitliches Verrutschen gesichert. Die Lamellen werden durch Leiterkordeln im gleichmäßigen Abstand gehalten. Beschichtung: Glattlackierung in Polyesterlack, frei von Schwermetallen, fassadentauglich. Farbausführung nach „HELLA Lamellen Farbfächer für Raffstores/Jalousien“. Leiterkordel Hochfestes Terylen-Polyester in schwarz oder grau, schrumpfarm und mit hoher Lebensdauer. | Raffstores: ARO 65/ARB 80 180°-Wendung Der Behang fährt mit nach außen geschlossenen Lamellen ab und mit nach innen geschlossenen Lamellen auf, stufenloser Wendevorgang beim Wechsel der Bewegungsrichtung. Unterschiene Stranggepresstes Aluminiumprofil, pulverbeschichtet, Abmessung 60/80x19 mm. Seitlicher Abschluss mit Kunststoffkappen. Beidseitig mit Kunststoffzapfen in den Führungsschienen geführt. Lamellen Beidseitig gebördelte Aluminium-Lamelle aus einer Speziallegierung; biege-, kratz- und stoßfest. Lamellenbreite 65/80 mm, Lamellenstärke ca. 0,45 mm. Gebördelte Aufzugsbandstanzungen zum besseren Schutz gegen Verschleiß des Aufzugbandes. Tragleiterfixierung durch Omegastanzung, dadurch wird die Leiterkordel gegen seitliches Verrutschen gesichert. Die Lamellen werden durch Leiterkordeln im gleichmäßigen Abstand gehalten. Beschichtung: Glattlackierung in Polyesterlack, frei von Schwermetallen, fassadentauglich. Farbausführung nach „HELLA Lamellen Farbfächer für Raffstores/Jalousien“. Leiterkordel Hochfestes Terylen-Polyester in schwarz oder grau, schrumpfarm und mit hoher Lebensdauer. |
| --- | --- |

Ausschreibungstext

Typ: VLS

| Abdunkelungsraffstores: AR 63 ECN/AR 92 ECN 90°-Wendung Der Behang fährt mit nach außen geschlossenen Lamellen ab und in waagrechter Lamellenstellung nach oben; stufenloser Wendevorgang beim Wechsel der Bewegungsrichtung. Unterschiene Stranggepresstes Aluminiumprofil, pulverbeschichtet, Abmessung 61x13 mm (AR 63 ECN)/90x16 mm (AR 92 ECN). Seitlicher Abschluss mit Kunststoffkappen. Beidseitig mit Metallzapfen in den Führungsschienen geführt. Unterschiene standardmäßig mitwendend (minimale Schacht- oder Blendenhöhe bei AR 63 ECN ist 200 mm, bei AR 92 ECN 230 mm). Lamellen Beidseitig gebördelte Aluminium-Lamelle aus einer Speziallegierung in S-Form oder Z-Form; biege-, kratz-, stoßfest und zweischichtig einbrennlackiert. Lamellenbreite 63/92 mm, Lamellenstärke ca. 0,45 mm. In der vorderen Bördelung ist zur besseren Abdunkelung und zur Geräuschdämpfung ein Dichtungsprofil aus Kunststoff eingewalzt. Gebördelte Aufzugsbandstanzungen zum besseren Schutz gegen Verschleiß des Aufzugbandes. Die Lamellen werden durch ein patentiertes Edelstahl-Clipnockenband (ECN) im gleichmäßigen Abstand gehalten. Beschichtung: Glattlackierung in Polyesterlack, frei von Schwermetallen, fassadentauglich. Farbausführung nach „HELLA Lamellen Farbfächer für Raffstores/Jalousien“. ECN-Clipband Gewebtes Tragband in grau, aus Polyester mit doppelter Aramidverstärkung (Kevlar, Twaron) mit aufgespritzten Clipnocken aus UV- beständigem Kunststoff. Verbindung zur Lamelle mittels Chromstahlklammern. Durch die vertikale und horizontale Drehbarkeit der Verbindung ist eine einzigartig exakte Paketierung und dadurch kleineres Paket, perfekte Schließung des Behanges und perfekte Schlaufenbildung garantiert. Geringster Schrumpf, minimale Dehnung und exakte Teilung der Lamellen auf Grund hochwertigster Materialen der Lamellenverbindung. | Antrieb Motorantrieb: Auf- und Abfahren des Behanges sowie Lamellenverstellung erfolgen durch einen verdeckt eingebauten, wartungsfreien und geräuscharm laufenden Elektromotor 230 V AC, 50 Hz, IP 54 mit angeflanschtem Planetengetriebe. Um eine bessere Kräfteverteilung zu erreichen, sind die Motoren als Mittelmotor mit beidseitigem Wellenabgang auszuführen. Das erleichtert das Ankuppeln auch bei späteren Änderungen der Raumaufteilung. Eingebaute Endschalter und Thermoschutzschalter gegen Überlastung des Motors. Es werden Motoren mit einstellbarem oberen und unteren Endschalter, sowie zusätzlichem oberen Auflaufendschalter eingesetzt. Motor inklusive Anschlusskabel. Wenden der Lamellen durch leichtes Antippen in der jeweiligen Richtung. Sollen mehrere Motoren mit einem Schalter betätigt werden, so ist ein Steuergerät erforderlich. Kurbelantrieb (nur bei VLS2.2): Auf- und Abfahren des Behanges sowie die Lamellenverstellung mittels Handkurbel über kugelgelagertes, selbstschmierendes und wartungsfreies Kegelradgetriebe mit Bremsmechanismus und Untersetzung je nach Behanggröße 2:1 bzw. 3:1. Durchführung ins Rauminnere über Gelenklager. Kurbelstange aus Aluminium eloxiert oder pulverbeschichtet, mit Knickkurbel und Kurbelhalter. Endanschläge oben und unten über Spindelsperre. Farben Aluminiumteile in Standardfarben. Sonderfarben laut „HELLA Farbwelten“ gegen Mehrpreis. Insektenschutz Informationen zum Insektenschutz siehe Kapitel „Insektenschutz“. |
| --- | --- |