Ausschreibungstext

Typ: VN

| Anwendung Vorbausystem mit Raffstores oder Jalousien zum nachträglichen Einbau in Neu- und Altbauten oder zur Integration in das Wärmedämmverbundsystem. Montagehinweis: Das Raffstore-/Jalousiepaket wird im Kanal fertig vormontiert. Befestigungsart Der Kasten wird mittels der Seitenteilsprieße zur freitragenden Montage auf die Führungsschienen gesteckt. Vorbaukasten nova Rollladenkasten eckig - VNV 4-teilig, bestehend aus Linksroller-, Rechtsroller- und der Revisionsblende sowie der Blende Oberteil aus stranggepresstem Aluminiumprofil, verbunden mit stabiler Scharnierverbindung für Revisionszwecke. Seitlicher Abschluss des Kastens mit Kopfstücken aus Aluminiumguss. Erhältlich in 4 Kastengrößen: V 16, V 16XL, V 18 und V 20. Insektenschutz in den Kastengrößen V 16XL und V 20 möglich. Rollladenkasten rund - VNR 3-teilig, bestehend aus Rechtsrollerblende, Blende Oberteil sowie der Revisionsblende aus stranggepresstem Aluminiumprofil, verbunden mit stabiler Scharnierverbindung für Revisionszwecke. Seitlicher Abschluss des Kastens mit Kopfstücken aus Aluminiumguss. Erhältlich in 4 Kastengrößen: R 16, R 16XL, R 18 und R 20. Insektenschutz in den Kastengrößen R 16XL und R 20 möglich. Rollladenkasten quadratisch - VNQ 4-teilig, bestehend aus Linksroller-, Rechtsroller- und der Revisionsblende sowie der Blende Oberteil aus stranggepresstem Aluminiumprofil, verbunden mit stabiler Scharnierverbindung für Revisionszwecke. Seitlicher Abschluss des Kastens mit Kopfstücken aus Aluminiumguss. Erhältlich in 2 Kastengrößen: Q 16 und Q 18. Kein Insektenschutz möglich. | Rollladenkasten mit Putzträgerelement - VNP 5-teilig, bestehend aus Linksroller-, Rechtsroller, Revisionsblende, Blende Oberteil sowie dem Putzwinkel aus stranggepresstem Aluminiumprofil, verbunden mit stabiler Scharnierverbindung für Revisionszwecke. 10 mm EPS 30 als Putzträger. Putznase 5 mm, 10 mm, 15 mm oder 20 mm. Seitlicher Abschluss des Kastens mit Kopfstücken aus Aluminiumguss. Erhältlich in 4 Kastengrößen: P 16, P 16XL, P 18 und P 20. Insektenschutz in den Kastengrößen P 16XL und P 20 möglich. Rollladenkasten quadratisch mit Putzträgerelement - VNQP 5-teilig, bestehend aus Linksroller-, Rechtsroller, Revisionsblende, Blende Oberteil sowie dem Putzwinkel aus stranggepresstem Aluminiumprofil, verbunden mit stabiler Scharnierverbindung für Revisionszwecke. 10 mm EPS 30 als Putzträger. Putznase 5 mm, 10 mm, 15 mm oder 20 mm. Seitlicher Abschluss des Kastens mit Kopfstücken aus Aluminiumguss. Erhältlich in 2 Kastengrößen: QP 16 und QP 18. Kein Insektenschutz möglich. Optional: 20/40 mm Kanaldämmung Mögliche Kanaldämmung: - Expandiertes Polystyrol - EPS 30 Oberschiene U-förmig profiliertes Kaltwalzprofil aus Stahl, verzinkt und mit beidseitiger Bördelung, Abmessung 58x56 mm. Oberschiene unten geschlossen. Antriebs-Vierkantwelle Aus Aluminium 12x12 mm mit Innensechskant 7 mm zur direkten Aufnahme am Motor. Antriebs-Vierkantwelle für angekuppeltes Element aus Aluminium 12x12 mm mit Innenloch ø9 mm zur Aufnahme der Kupplung. Dadurch bleibt die Kupplung dauerhaft revisionsfähig. Antriebs-Vierkantwelle (AF 80 Plus) Aus Aluminium 12x12 mm mit Innensechskant 7 mm zur direkten Aufnahme am Motor. |
| --- | --- |

Ausschreibungstext

Typ: VN

| Führungsschiene und Lamellenführungsnippel Führungsschiene FUP70/FUP95 aus stranggepresstem Aluminium, pulverbeschichtet, mit Endkappen aus Kunststoff und mit rückseitigen Dichtungsprofilen. Durch die Dichtungsprofile können folgende Vorteile realisiert werden: - Vibrationsgeräusche auf der Fassade und dem Fenster werden reduziert - Schlagregendichtheit zur Fassade und dem Fenster - thermische Trennung Zur optimalen Geräuschdämpfung ist der Behang beidseitig in einem C-förmigen, einclipsbaren Führungsprofil aus Kunststoff geführt. Das Führungsprofil ist witterungsbeständig, UV-beständig und wird in der Führungsschiene gegen Verrutschen gesichert. Optional mit 20/40 mm Aluminium-Adapterprofil zur Distanzierung. Die Führungsschienen sind direkt auf dem Blendrahmen oder seitlich in der Mauerlichte montierbar. Lamellenführungsnippel aus Zink mit Collinox-Beschichtung für höhere Verschleißfestigkeit und keine UV-Empfindlichkeit. Lamellenführungsnippel wird in jeder Lamelle wechselseitig (bei Raffstores und Abdunkelungsraffstores) bzw. in jeder 3. Lamelle beidseitig (bei Jalousien), schlagfest mit Lamelle verbunden. Wendelager Wartungsfreie, gekapselte, teflonhaltige Lager mit Wenderolle und Bandspule aus Kunststoff. Segmentwendung zur Verhinderung der selbsttätigen Verstellung der Lamellen. Mit Verstellmöglichkeit um einen Schieflauf der Unterschiene auszugleichen. Durch einfaches Umstecken von Anschlagstiften sind Änderungen der Wendevarianten ohne einen Ausbau des Raffstores/der Jalousie möglich. Aufzugsband Aufzugbänder in schwarz oder grau gleitbeschichtet für verschleißarmen Lauf und maximalem UV-Schutz. Abmessung 6,0x0,28 mm, Reißfestigkeit 750 N, garantierte Dickentoleranz im 1/100 mm Bereich und mit hoher Lebensdauer. | Jalousien: AF 60/AF 80/AF 80 Plus 90°-Wendung Der Behang fährt mit nach außen geschlossenen Lamellen ab und in waagrechter Lamellenstellung nach oben. Unterschiene Stranggepresstes Aluminiumprofil, pulverbeschichtet, Abmessung 60/80x19 mm. Seitlicher Abschluss mit Endkappen aus Kunststoff. Beidseitig mit Kunststoffzapfen in den Führungsschienen geführt. Beschwerung der Unterschiene mit verzinktem Stahl (AF 80 Plus). Lamellen (AF 60/AF 80) Leicht gewölbte Aluminium-Lamelle ungeöst aus hochelastischer Speziallegierung; biege-, kratz- und stoßfest. Lamellenbreite 60/80 mm, Lamellenstärke ca. 0,45 mm. Tragleiterfixierung durch Omegastanzung, dadurch wird die Leiterkordel gegen seitliches Verrutschen gesichert. Die Lamellen werden durch Leiterkordeln im gleichmäßigen Abstand gehalten. Optional: Lamellenstanzungen mit Clips aus Kunststoff. Beschichtung: Glattlackierung in Polyesterlack, frei von Schwermetallen, fassadentauglich. Farbausführung nach „HELLA Lamellen Farbfächer für Raffstores/Jalousien“. Lamellen (AF 80 Plus) Leicht gewölbte Aluminium-Lamelle ungeöst aus hochelastischer Speziallegierung; biege-, kratz- und stoßfest. Lamellenbreite 60/80/100 mm, Lamellenstärke ca. 0,45 mm. Gebördelte Aufzugsbandstanzungen zum besseren Schutz gegen Verschleiß des Aufzugsbandes. Tragleiterfixierung in jeder Lamelle durch Omegastanzung, dadurch wird die Leiterkordel gegen seitliches Verrutschen gesichert. Die Lamellen werden durch Leiterkordeln im gleichmäßigen Abstand gehalten. Beschichtung: Glattlackierung in Polyesterlack, frei von Schwermetallen, fassadentauglich. Farbausführung nach „HELLA Lamellen Farbfächer für Raffstores/Jalousien“. Leiterkordel Hochfestes Terylen-Polyester in schwarz oder grau, schrumpfarm und mit hoher Lebensdauer. |
| --- | --- |

Ausschreibungstext

Typ: VN

| Raffstore: ARB 80 180°-Wendung Der Behang fährt mit nach außen geschlossenen Lamellen ab und mit nach innen geschlossenen Lamellen auf, stufenloser Wendevorgang beim Wechsel der Bewegungsrichtung. Unterschiene Stranggepresstes Aluminiumprofil, pulverbeschichtet, Abmessung 80x19 mm. Seitlicher Abschluss mit Endkappen aus Kunststoff. Beidseitig mit Kunststoffzapfen in den Führungsschienen geführt. Lamellen Beidseitig gebördelte Aluminium-Lamelle aus einer Speziallegierung; biege-, kratz- und stoßfest. Lamellenbreite 80 mm, Lamellenstärke ca. 0,45 mm. Gebördelte Aufzugsbandstanzungen zum besseren Schutz gegen Verschleiß des Aufzugbandes. Tragleiterfixierung durch Omegastanzung, dadurch wird die Leiterkordel gegen seitliches Verrutschen gesichert. Die Lamellen werden durch Leiterkordeln im gleichmäßigen Abstand gehalten. Beschichtung: Glattlackierung in Polyesterlack, frei von Schwermetallen, fassadentauglich. Farbausführung nach „HELLA Lamellen Farbfächer für Raffstores/Jalousien“. Leiterkordel Hochfestes Terylen-Polyester in schwarz oder grau, schrumpfarm und mit hoher Lebensdauer. | Antrieb Motorantrieb: Auf- und Abfahren des Behanges sowie Lamellenverstellung erfolgen durch einen verdeckt eingebauten, wartungsfreien und geräuscharm laufenden Elektromotor 230 V AC, 50 Hz, IP 54 mit angeflanschtem Planetengetriebe. Um eine bessere Kräfteverteilung zu erreichen, sind die Motoren als Mittelmotor mit beidseitigem Wellenabgang auszuführen. Das erleichtert das Ankuppeln auch bei späteren Änderungen der Raumaufteilung. Eingebaute Endschalter und Thermoschutzschalter gegen Überlastung des Motors. Es werden Motoren mit einstellbarem oberen und unteren Endschalter, sowie zusätzlichem oberen Auflaufendschalter eingesetzt. Motor inklusive Anschlusskabel. Wenden der Lamellen durch leichtes Antippen in der jeweiligen Richtung. Sollen mehrere Motoren mit einem Schalter betätigt werden, so ist ein Steuergerät erforderlich. Kurbelantrieb: Auf- und Abfahren des Behanges sowie die Lamellenverstellung mittels Handkurbel über kugelgelagertes, selbstschmierendes und wartungsfreies Kegelradgetriebe mit Bremsmechanismus und Untersetzung je nach Behanggröße 2:1 bzw. 3:1. Durchführung ins Rauminnere über Gelenklager. Kurbelstange aus Aluminium eloxiert oder pulverbeschichtet, mit Knickkurbel und Kurbelhalter. Endanschläge oben und unten über Spindelsperre. Farben Aluminiumteile in Standardfarben. Sonderfarben laut „HELLA Farbwelten“ gegen Mehrpreis. Insektenschutz Informationen zum Insektenschutz siehe Kapitel „Insektenschutz“. |
| --- | --- |