Ausschreibungstext

Typ: VN - side by side

| Anwendung Vorbausystem mit Raffstores zum nachträglichen Einbau in Neu- und Altbauten oder zur Integration in das Wärmedämmverbundsystem. Montagehinweis: Das Raffstorepaket wird im Kanal fertig vormontiert. Befestigungsart Der Kasten wird mittels der Seitenteilsprieße zur freitragenden Montage auf die Führungsschienen gesteckt. Vorbaukasten nova Rollladenkasten eckig - VNV 4-teilig, bestehend aus Linksroller-, Rechtsroller- und der Revisionsblende sowie der Blende Oberteil aus stranggepresstem Aluminiumprofil, verbunden mit stabiler Scharnierverbindung für Revisionszwecke. Seitlicher Abschluss des Kastens mit Kopfstücken aus Aluminiumguss. Erhältlich in 4 Kastengrößen: V 16, V 16XL, V 18 und V 20. Insektenschutz in den Kastengrößen V 16XL, V 18 und V 20 möglich. Rollladenkasten rund - VNR 3-teilig, bestehend aus Rechtsrollerblende, Blende Oberteil sowie der Revisionsblende aus stranggepresstem Aluminiumprofil, verbunden mit stabiler Scharnierverbindung für Revisionszwecke. Seitlicher Abschluss des Kastens mit Kopfstücken aus Aluminiumguss. Erhältlich in 4 Kastengrößen: R 16, R 16XL, R 18 und R 20. Insektenschutz in den Kastengrößen R 16XL, R 18 und R 20 möglich. Rollladenkasten quadratisch - VNQ 4-teilig, bestehend aus Linksroller-, Rechtsroller- und der Revisionsblende sowie der Blende Oberteil aus stranggepresstem Aluminiumprofil, verbunden mit stabiler Scharnierverbindung für Revisionszwecke. Seitlicher Abschluss des Kastens mit Kopfstücken aus Aluminiumguss. Erhältlich in 2 Kastengrößen: Q 16 und Q 18. Insektenschutz in der Kastengröße Q 18 möglich. | Rollladenkasten mit Putzträgerelement - VNP 5-teilig, bestehend aus Linksroller-, Rechtsroller, Revisionsblende, Blende Oberteil sowie dem Putzwinkel aus stranggepresstem Aluminiumprofil, verbunden mit stabiler Scharnierverbindung für Revisionszwecke. 10 mm EPS 30 als Putzträger. Putznase 5 mm, 10 mm, 15 mm oder 20 mm. Seitlicher Abschluss des Kastens mit Kopfstücken aus Aluminiumguss. Erhältlich in 4 Kastengrößen: P 16, P 16XL, P 18 und P 20. Insektenschutz in den Kastengrößen P 16XL, P 18 und P 20 möglich. Rollladenkasten quadratisch mit Putzträgerelement - VNQP 5-teilig, bestehend aus Linksroller-, Rechtsroller, Revisionsblende, Blende Oberteil sowie dem Putzwinkel aus stranggepresstem Aluminiumprofil, verbunden mit stabiler Scharnierverbindung für Revisionszwecke. 10 mm EPS 30 als Putzträger. Putznase 5 mm, 10 mm, 15 mm oder 20 mm. Seitlicher Abschluss des Kastens mit Kopfstücken aus Aluminiumguss. Erhältlich in 2 Kastengrößen: QP 16 und QP 18. Insektenschutz in der Kastengröße QP 18 möglich. Optional: 20/40 mm Kanaldämmung Mögliche Kanaldämmung: - Expandiertes Polystyrol - EPS 30 Oberschiene U-förmig profiliertes Kaltwalzprofil aus Stahl, verzinkt und mit beidseitiger Bördelung, Abmessung 58x56 mm. Die Oberschiene sitzt vor dem Lamellenpaket. Dadurch erreicht man höhere Pakete bei vergleichsweise niedrigen Schächten. Antriebs-Vierkantwelle Aus Aluminium 12x12 mm mit Innensechskant 7 mm zur direkten Aufnahme am Motor. |
| --- | --- |

Ausschreibungstext

Typ: VN - side by side

| Führungsschiene und Lamellenführungsnippel Führungsschiene FUP70/FUP80 aus stranggepresstem Aluminium, pulverbeschichtet, mit Endkappen aus Kunststoff und mit rückseitigen Dichtungsprofilen. Durch die Dichtungsprofile können folgende Vorteile realisiert werden: - Vibrationsgeräusche auf der Fassade und dem Fenster werden reduziert - Schlagregendichtheit zur Fassade und dem Fenster - thermische Trennung Zur optimalen Geräuschdämpfung ist der Behang beidseitig in einem C-förmigen, einclipsbaren Führungsprofil aus Kunststoff geführt. Das Führungsprofil ist witterungsbeständig, UV-beständig und wird in der Führungsschiene gegen Verrutschen gesichert. Optional mit 20/40 mm Aluminium-Adapterprofil zur Distanzierung. Die Führungsschienen sind direkt auf dem Blendrahmen oder seitlich in der Mauerlichte montierbar. Lamellenführungsnippel aus Zink mit Collinox-Beschichtung für höhere Verschleißfestigkeit und keine UV-Empfindlichkeit. Lamellenführungsnippel wird in jeder Lamelle wechselseitig (bei Raffstores und Abdunkelungsraffstores) schlagfest mit Lamelle verbunden. Wendelager Wartungsfreie, gekapselte, teflonhaltige Lager mit Wenderolle und Bandspule aus Kunststoff. Segmentwendung zur Verhinderung der selbsttätigen Verstellung der Lamellen. Mit Verstellmöglichkeit um einen Schieflauf der Unterschiene auszugleichen. Durch einfaches Umstecken von Anschlagstiften sind Änderungen der Wendevarianten ohne einen Ausbau des Raffstores möglich. Aufzugsband Aufzugbänder in schwarz oder grau gleitbeschichtet für verschleißarmen Lauf und maximalem UV-Schutz. Abmessung 6,0x0,28 mm, Reißfestigkeit 750 N, garantierte Dickentoleranz im 1/100 mm Bereich und mit hoher Lebensdauer. | Raffstore: ARB 80 180°-Wendung Der Behang fährt mit nach außen geschlossenen Lamellen ab und mit nach innen geschlossenen Lamellen auf, stufenloser Wendevorgang beim Wechsel der Bewegungsrichtung. Unterschiene Stranggepresstes Aluminiumprofil, pulverbeschichtet, Abmessung 80x19 mm. Seitlicher Abschluss mit Endkappen aus Kunststoff. Beidseitig mit Kunststoffzapfen in den Führungsschienen geführt. Lamellen Beidseitig gebördelte Aluminium-Lamelle aus einer Speziallegierung; biege-, kratz- und stoßfest. Lamellenbreite 80 mm, Lamellenstärke ca. 0,45 mm. Gebördelte Aufzugsbandstanzungen zum besseren Schutz gegen Verschleiß des Aufzugbandes. Tragleiterfixierung durch Omegastanzung, dadurch wird die Leiterkordel gegen seitliches Verrutschen gesichert. Die Lamellen werden durch Leiterkordeln im gleichmäßigen Abstand gehalten. Beschichtung: Glattlackierung in Polyesterlack, frei von Schwermetallen, fassadentauglich. Farbausführung nach „HELLA Lamellen Farbfächer für Raffstores/Jalousien“. Leiterkordel Hochfestes Terylen-Polyester in schwarz oder grau, schrumpfarm und mit hoher Lebensdauer. |
| --- | --- |

Ausschreibungstext

Typ: VN - side by side

| Abdunkelungsraffstores: AR 63 ECN 90°-Wendung Der Behang fährt mit nach außen geschlossenen Lamellen ab und in waagrechter Lamellenstellung nach oben; stufenloser Wendevorgang beim Wechsel der Bewegungsrichtung. Unterschiene Stranggepresstes Aluminiumprofil, pulverbeschichtet, Abmessung 61x13 mm. Seitlicher Abschluss mit Endkappen aus Kunststoff. Beidseitig mit Metallzapfen in den Führungsschienen geführt. Unterschiene standardmäßig mitwendend (minimale Schacht- oder Blendenhöhe ist 200 mm). Lamellen Beidseitig gebördelte Aluminium-Lamelle aus einer Speziallegierung in S-Form oder Z-Form; biege-, kratz-, stoßfest und zweischichtig einbrennlackiert. Lamellenbreite 63 mm, Lamellenstärke ca. 0,45 mm. In der vorderen Bördelung ist zur besseren Abdunkelung und zur Geräuschdämpfung ein Dichtungsprofil aus Kunststoff eingewalzt. Gebördelte Aufzugsbandstanzungen zum besseren Schutz gegen Verschleiß des Aufzugbandes. Die Lamellen werden durch ein patentiertes Edelstahl-Clipnockenband (ECN) im gleichmäßigen Abstand gehalten. Beschichtung: Glattlackierung in Polyesterlack, frei von Schwermetallen, fassadentauglich. Farbausführung nach „HELLA Lamellen Farbfächer für Raffstores/Jalousien“. ECN-Clipband Gewebtes Tragband in grau, aus Polyester mit doppelter Aramidverstärkung (Kevlar, Twaron) mit aufgespritzten Clipnocken aus UV- beständigem Kunststoff. Verbindung zur Lamelle mittels Chromstahlklammern. Durch die vertikale und horizontale Drehbarkeit der Verbindung ist eine einzigartig exakte Paketierung und dadurch kleineres Paket, perfekte Schließung des Behanges und perfekte Schlaufenbildung garantiert. Geringster Schrumpf, minimale Dehnung und exakte Teilung der Lamellen auf Grund hochwertigster Materialen der Lamellenverbindung. | Antrieb Motorantrieb: Auf- und Abfahren des Behanges sowie Lamellenverstellung erfolgen durch einen verdeckt eingebauten, wartungsfreien und geräuscharm laufenden Elektromotor 230 V AC, 50 Hz, IP 54 mit angeflanschtem Planetengetriebe. Um eine bessere Kräfteverteilung zu erreichen, sind die Motoren als Mittelmotor mit beidseitigem Wellenabgang auszuführen. Eingebaute Endschalter und Thermoschutzschalter gegen Überlastung des Motors. Es werden Motoren mit einstellbarem oberen und unteren Endschalter, sowie zusätzlichem oberen Auflaufendschalter eingesetzt. Motor inklusive Anschlusskabel. Standardmäßig wird ein elektronischer Motor eingesetzt. Bei diesen Motoren erfolgt ein Behanglängenausgleich durch eine Referenzierung nach bestimmten Zyklen auf den Abschaltfühler. Dadurch bleibt die Pakethöhe auf Dauer gleich. Antrieb zusätzlich mit Festfrierschutz. Wenden der Lamellen durch leichtes Antippen in der jeweiligen Richtung. Sollen mehrere Motoren mit einem Schalter betätigt werden, so ist ein Steuergerät erforderlich. Farben Aluminiumteile in Standardfarben. Sonderfarben laut „HELLA Farbwelten“ gegen Mehrpreis. Insektenschutz Informationen zum Insektenschutz siehe Kapitel „Insektenschutz“. |
| --- | --- |