Ausschreibungstext

| Typ: AF 80 Plus | Modell: AF80 |
| --- | --- |

| Oberschiene U-förmig profiliertes Kaltwalzprofil aus Stahl, verzinkt und mit beidseitiger Bördelung, Abmessung 58x56 mm. Für erleichterte Wartung und Einstellarbeiten muss die Oberschiene nach unten offen sein. Oberschienenbefestigung: Erleichterte Montage mit verzinktem Vertikalträger mit Clipsfunktion. Bei Ausführung mit Winkelblende: Träger mit integrierter Halterung zur verdeckten Klemmung der Blende. Vertikalträger optional mit Dämmschicht aus Gummi zur Geräuschdämpfung. Optional: Oberschiene aus stranggepresstem Aluminium, Abmessung 58x57 mm. Antriebs-Vierkantwelle Aus Aluminium 12x12 mm mit Innensechskant 7 mm zur direkten Aufnahme am Motor. Unterschiene Stranggepresstes Aluminiumprofil, pulverbeschichtet, Abmessung 80x19 mm. Seitlicher Abschluss mit Endkappen aus Kunststoff. Bei Jalousie mit Führungsschienen beidseitig mit Kunststoffzapfen in den Führungsschienen geführt. Beschwerung der Unterschiene mit verzinktem Stahl. Lamellen Leicht gewölbte Aluminium-Lamelle ungeöst aus hochelastischer Speziallegierung; biege-, kratz- und stoßfest. Lamellenbreite 80 mm, Lamellenstärke ca. 0,45 mm. Gebördelte Aufzugsbandstanzungen zum besseren Schutz gegen Verschleiß des Aufzugsbandes. Tragleiterfixierung in jeder Lamelle durch Omegastanzung, dadurch wird die Leiterkordel gegen seitliches Verrutschen gesichert. Die Lamellen werden durch Leiterkordeln im gleichmäßigen Abstand gehalten. Beschichtung: Glattlackierung in Polyesterlack, frei von Schwermetallen, fassadentauglich. Farbausführung nach „HELLA Lamellen Farbfächer für Raffstores/Jalousien“. Lamellenführung (Windsicherung) Seilführung Die Seilführungen sind mit Federabspannungen zum Ausgleich thermischer Längenänderung in der Oberschiene befestigt und laufen durch gebördelte Stanzungen in der Lamelle durch die Unterschiene und werden mittels Spannelementen befestigt. Standardmäßig 2 Seilführungen außen, 50 mm Abstand von Außenkante Lamelle bis Seil. Unten Befestigung mittels Konsole auf Führungsschiene. Zusätzliche Seilführungen je nach Anlagenbreite. Position wählbar. Unten je nach Bausituation mit einem Spannelement mit Gewindefitting M8 befestigt. Seilführungsvarianten Polyamidummanteltes Edelstahldrahtseil ø2,5 mm, in den Farben perlsilber, schwarz oder transparent lieferbar. | Spannelementvarianten Spannwinkel aus Aluminiumdruckguss mit Gewindefitting M8 (für eine verbesserte Seilklemmung), pulverbeschichtet. Optional: - Spannkonsole mit Grundplatte klein/groß/quer/oben - Spannschuh mit Grundplatte klein/groß - Gewindefitting M8 - verschraubt/M6 - verpresst - Außeneckkonsole Die Spannwinkel und Spannkonsolen mit Grundplatte sind als mittiges, linkes, rechtes oder doppeltes Spannelement erhältlich. Führungsschiene und Lamellenführungsnippel Führungsschiene aus stranggepresstem Aluminium, pulverbeschichtet, mit Endkappen aus Kunststoff. Zur optimalen Geräuschdämpfung ist der Behang beidseitig in einem C-förmigen, einclipsbaren Führungsprofil aus Kunststoff geführt. Das Führungsprofil ist witterungsbeständig, UV-beständig und wird in der Führungsschiene gegen Verrutschen gesichert. Die Führungsschienen sind mit verstellbaren oder starren Abstandhaltern oder seitlich in der Mauerlichte montierbar. Lamellenführungsnippel aus Zink mit Collinox-Beschichtung für höhere Verschleißfestigkeit und keine UV-Empfindlichkeit Lamellenführungsnippel wird in jeder 3. Lamelle beidseitig, schlagfest mit Lamelle verbunden. Führungsschienenvarianten: - Seitenführungsschiene FE22S - Seitenführungsschiene mit Laschen FE22SL - Einzel-/Doppelführungsschiene FE30/FD32 mit Endkappe und Nut zur Aufnahme der Abstandhalter - Einzel-/Doppelführungsschiene rund FER45/FDR45 mit Nut zur Aufnahme der Abstandhalter - Einzel-/Doppelführungsschiene rund FE50/FD50 mit Endkappe und Nut zur Aufnahme der Abstandhalter - Führungsschiene FUP70/FUP80/FUP95 mit rückseitigen Dichtungsprofilen (für Auf-/Unterputzmontage) Durch die Dichtungsprofile können folgende Vorteile realisiert werden: - Vibrationsgeräusche auf der Fassade und dem Fenster werden reduziert - Schlagregendichtheit zur Fassade und dem Fenster - thermische Trennung |
| --- | --- |

Ausschreibungstext

| Typ: AF 80 Plus | Modell: AF80 |
| --- | --- |

| Abstandhaltervarianten: Abstandhalter fix mit Grundplatte klein, pulverbeschichtet mit Klemmkegel aus Stahl, verzinkt. Optional: - Abstandhalter fix mit Grundplatte klein/groß - Abstandhalter fix mit Grundplatte groß quer - Abstandhalter fix mit Grundplatte einseitig quer - Abstandhalter fix verstärkt für freitragende Montage - Innen- oder Außeneckkonsole Schalldämmplatten Optional für Spannelemente und Abstandhalter ist eine Schalldämmplatte 2 mm stark aus EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Monomer) erhältlich. Durch rückseitige Erhebungen/Noppen und entsprechender Vertiefungen an den Konsolen erfolgt eine Positionierhilfe. Auf der Vorderseite ist ein vorstehender Rand am Plattenumfang und bei den Durchtrittsöffnungen. Diese Erhebungen werden bei der Montage zusammengedrückt und bilden somit eine optimale Abdichtung um einen Wassereintritt zu vermeiden. Oben und unten sind bei den Platten Kerben, um beim Anschrauben die Position zum Montageuntergrund leichter zu finden. Dadurch werden folgende Vorteile realisiert: - Vibrationsgeräusche auf der Fassade und dem Fenster werden reduziert - Abdichtung gegen Feuchtigkeit zur Fassade und dem Fenster - thermische Trennung Wendelager Wartungsfreie, gekapselte, teflonhaltige Lager mit Wenderolle und Bandspule aus Kunststoff. Segmentwendung zur Verhinderung der selbsttätigen Verstellung der Lamellen. Mit Verstellmöglichkeit um einen Schieflauf der Unterschiene auszugleichen. Durch einfaches Umstecken von Anschlagstiften sind Änderungen der Wendevarianten ohne einen Ausbau vom Raffstore möglich. Wendungen: 90°-Wendung: Der Behang fährt mit nach außen geschlossenen Lamellen ab und in waagrechter Lamellenstellung nach oben. | Leiterkordel Hochfestes Terylen-Polyester mit Kevlar-Einlage in schwarz oder grau, schrumpfarm und mit hoher Lebensdauer. Aufzugsband Aufzugsbänder in schwarz oder grau gleitbeschichtet für verschleißarmen Lauf und maximalem UV-Schutz. Abmessung 6,0x0,28 mm, Reißfestigkeit 700 N, garantierte Dickentoleranz im 1/100 mm Bereich und mit hoher Lebensdauer. Antrieb Motorantrieb: Auf- und Abfahren des Behanges sowie Lamellenverstellung erfolgen durch einen verdeckt eingebauten, wartungsfreien und geräuscharm laufenden Elektromotor 230 V AC, 50 Hz, IP 54 mit angeflanschtem Planetengetriebe. Um eine bessere Kräfteverteilung zu erreichen, sind die Motoren als Mittelmotor mit beidseitigem Wellenabgang auszuführen. Eingebaute Endschalter und Thermoschutzschalter gegen Überlastung des Motors. Es werden Motoren mit einstellbarem oberen und unteren Endschalter, sowie zusätzlichem oberen Auflaufendschalter eingesetzt. Motor inklusive Hirschmann-Kupplung und Anschlusskabel. Standardmäßig wird ein elektronischer Motor eingesetzt. Bei diesen Motoren erfolgt ein Behanglängenausgleich durch eine Referenzierung nach bestimmten Zyklen auf den Abschaltfühler. Dadurch bleibt die Pakethöhe auf Dauer gleich. Antrieb zusätzlich mit Festfrierschutz. Wenden der Lamellen durch leichtes Antippen in der jeweiligen Richtung. Sollen mehrere Motoren mit einem Schalter betätigt werden, so ist ein Steuergerät erforderlich. Farben Pulverbeschichtete Aluminiumteile in Standardfarben. Sonderfarben laut „HELLA Farbwelten“ gegen Mehrpreis. |
| --- | --- |