Ausschreibungstext

Typ: AREIA 7040

| Gelenkarm Top 50 aus Aluminium stranggepresst, mit negativem Sturz, pulverbeschichtet; verdeckt liegendes hochfestes Zugband, mit innenliegenden geräuschgedämpften Spezialfedern. Sämtliche Schrauben und Bolzen aus Edelstahl; Armlagerung aus korrosionsgeschützten Teflon-Buchsen. Einsatzbereich bis 3000 mm Ausfall. Gelenkarm Top 80 aus Aluminium stranggepresst, mit negativem Sturz, pulverbeschichtet; verdeckt liegendes hochfestes Zugband, mit innenliegenden geräuschgedämpften Spezialfedern. Sämtliche Schrauben und Bolzen aus Edelstahl; Armlagerung aus korrosionsgeschützten Teflon-Buchsen. Einsatzbereich von 3500 mm bis 4000 mm Ausfall. Gelenkarm Top 80 LED aus Aluminium stranggepresst, mit negativem Sturz, pulverbeschichtet; verdeckt liegendes hochfestes Zugband, mit innenliegenden geräuschgedämpften Spezialfedern. Sämtliche Schrauben und Bolzen aus Edelstahl; Armlagerung aus korrosionsgeschützten Teflon-Buchsen. In den Armprofilen integrierte LED-Beleuchtung, dimmbar; inkl. Netzteil und Funkempfänger (rückseitig am Tragrohr verbaut). Einsatzbereich von 1500 mm bis 4000 mm Ausfall. Tragerohr Vierkantrohr aus Stahl, verzinkt und pulverbeschichtet; Abmessung 40x40x2 mm. Tuchwelle Nutwelle aus Stahl verzinkt; Abmessung ø78x1 mm. Ausfallprofil aus Aluminium stranggepresst, pulverbeschichtet, zur Aufnahme des Tuches und des Volants. Seitliche Endkappen aus Aluminiumdruckguss; Abmessung ø65 mm. | Varioplus-Rollo fahrbares Volant im Ausfallprofil integriert, als zusätzlicher Sonnen- und Sichtschutz für Einzelanlagen. Einsatzbereich bis 6000 mm Breite und 3500 mm Ausfall. Bedienung mit Kurbelstange oder komfortablem Motorantrieb mit Funk- oder Schalterbedienung. Abmessung des Ausfallprofils bei Varioplus-Rollo ø89 mm. (Mehrpreis). Konsolen aus Aluminium stranggepresst, pulverbeschichtet. Neigungsverstellung mittels Steckschlüssel von 5° bis ca. 60° (Standard). Bei Ausfall 4000 mm und Ausfall 3500 mm von 0° bis ca. 40° verstellbar (Kipparmlager). Antrieb Kurbelantrieb mit Endanschlag und Freilauf mittels Kurbelstange mit Kugelhaken; Kurbellänge 1200, 1400, 1800 oder Sonderlänge bis 3000 mm. Motorantrieb mittels Rohrmotor (230 V/50 Hz) mit mechanischer Endlageneinstellung, eingeschoben in die Tuchwelle; VDE- und TÜV geprüft. Alternativ auch mit integriertem Funkempfänger. Lärmemissionspegel <= 70dB(A) laut EN ISO 12100-2:2010. Achtung: Motorantrieb mit Nothandkurbel nur mit Somfy RTS möglich. Tuch laut aktueller Kollektion (siehe Kapitel „Tuchtypen“) Zulässige Längenabweichungen laut EN13561. Montagevarianten auf Wand, Decke oder Dachsparren. Regenschutzdach (Mehrpreis) Regenschutzdach aus stranggepresstem Aluminium 2,5 mm mit seitlichen Aluminiumabschlüssen. Farbgestaltung Gestellfarben in Standardfarben ohne Mehrpreis. Sonderfarben laut „HELLA Farbwelten“ gegen Mehrpreis. |
| --- | --- |