Ausschreibungstext

Typ: C2

| Kassette aus stranggepresstem Aluminiumprofil mit Endkappen aus Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet Gelenkarme Gelenkarme aus stranggepresstem Aluminium und gesenkgeschmiedeten Gelenkteilen, pulverbeschichtet, mit negativem Sturz und korrosionsgeschützter Rundstahlgliederkette, mit innenliegenden geräuschgedämpften Spezialfedern Tuchwelle aus Stahl, verzinkt, Abmessung ø78 mm Ausfallprofil zweiteilig, aus Aluminium stranggepresst, pulverbeschichtet, zur Aufnahme des Tuches und des Volants Fallrohr für Varioplus aus Aluminium stranggepresst, pulverbeschichtet. Ausgeführt als Nutwelle ø 20 mm Konsolen aus Aluminium stranggepresst, pulverbeschichtet Neigungsverstellung stufenlos über Einstellschraube von ca. 5° bis ca. 40° | Antrieb Kurbelantrieb mit Endanschlag und Freilauf mittels Kurbelstange mit Kugelhaken; Kurbellänge 1200, 1400, 1800 oder Sonderlänge bis 3000 mm Motorantrieb mittels Rohrmotor (230 V/50 Hz) mit Drehmomentabschaltung, eingeschoben in die Tuchwelle; VDE- und TÜV- geprüft. Lärmemissionspegel <= 70dB(A) laut EN ISO 12100-2:2010. Achtung: Motorantrieb mit Nothandkurbel nur mit Somfy RTS möglich. Tuch laut aktueller Kollektion (siehe Kapitel „Tuchtypen“) Zulässige Längenabweichungen laut EN13561 Montagevarianten auf Wand, Decke oder Dachsparren Farbgestaltung Gestellfarben in Standardfarben ohne Mehrpreis. Sonderfarben laut „HELLA Farbwelten“ gegen Mehrpreis. |
| --- | --- |