Ausschreibungstext

Typ: CLEO 5530

| Kassette 2-teilig, aus Aluminium stranggepresst, pulverbeschichtet Gelenkarm Top 50 aus Aluminium stranggepresst, mit negativem Sturz, pulverbeschichtet; verdeckt liegendes hochfestes Zugband, mit innenliegenden geräuschgedämpften Spezialfedern. Sämtliche Schrauben und Bolzen aus Edelstahl; Armlagerung aus korrosionsgeschützten Teflon- Buchsen. Tuchwelle Nutwelle aus Stahl verzinkt; Abmessung ø78x1 mm. Ausfallprofil aus Aluminium stranggepresst, pulverbeschichtet, zur Aufnahme des Tuches. Seitliche Endkappen aus Aluminiumdruckguss. Konsolen aus Aluminium stranggepresst, pulverbeschichtet. Neigungsverstellung mittels Steckschlüssel von 5° bis ca. 65° bei Wandmontage (mit Motorantrieb), von 5° bis ca. 45° bei Wandmontage (mit Kurbelantrieb), von 5° bis ca. 80° bei Deckenmontage. | Antrieb Kurbelantrieb mit Endanschlag und Freilauf mittels Kurbelstange mit Kugelhaken; Kurbellänge 1200, 1400, 1800 oder Sonderlänge bis 3000 mm. Motorantrieb mittels Rohrmotor (230 V/50 Hz) mit Drehmomentabschaltung, eingeschoben in die Tuchwelle; VDE- und TÜV geprüft. Alternativ auch mit integriertem Funkempfänger. Lärmemissionspegel <= 70dB(A) laut EN ISO 12100-2:2010. Achtung: Motorantrieb mit Nothandkurbel nur mit Somfy RTS möglich. Tuch laut aktueller Kollektion (siehe Kapitel „Tuchtypen“) Zulässige Längenabweichungen laut EN13561. Montagevarianten auf Wand, Decke oder Dachsparren. Farbgestaltung Gestellfarben in Standardfarben ohne Mehrpreis. Sonderfarben laut „HELLA Farbwelten“ gegen Mehrpreis. Optionale Konsolenfarbe in RAL 9016 abweichend von der Gestellfarbe ohne Mehrpreis. |
| --- | --- |