Ausschreibungstext

Typ: ISD Z

| Rahmen aus stranggepresstem Aluminium, Abmessung 36x11 mm mit umlaufender Bürstenabdichtung, Eckausbildung durch Gehrungsschnitt und verdeckt liegendem Eckverbinder aus Aluminium (geklebt und verpresst), wahlweise auch zweiflügelig lieferbar Zarge aus stranggepresstem Aluminium, Abmessung 39x18 mm, Eckausbildung durch Gehrungsschnitt und verdeck liegendem Eckverbinder aus Aluminium (verpresst) Insektenschutzgewebe - Insektenschutzgewebe aus Fiberglas, kunststoffummantelt, Farbe grau - Insektenschutzgewebe aus Aluminium, blank - Pollenschutzgewebe aus Polyester, Farbe schwarz; verhindert das Eindringen von über 90% Pollen jeder Art - Insektenschutzgewebe VistaScreen aus Fiberglas, kunststoffummantelt, Farbe schwarz, verbesserte Licht- und Luftdurchlässigkeit gegenüber dem Standard-Fiberglasgewebe - Insektenschutzgewebe Petable aus verstärktem Fiberglas, Farbe schwarz; hält Haustierkrallen stand | Sprosse aus stranggepresstem Aluminium, Abmessung 69x11 mm, mit Rahmenprofil verschraubt, beidseitige Greifnuten Scharnier aus Aluminium mit einseitig eingepresstem Edelstahlbolzen, in rahmen- und zargenseitige Bürstennut eingeschoben und geklemmt; Farbe weiß, schwarz oder eloxiert Trittblech (optional) aus Aluminium 1,2 mm beidseitig pulverbeschichtet, wahlweise in Sonderhöhe oder mit 4-Wege-Katzenklappe Bügelgriff (optional) aus Kunststoff, Farbe schwarz Federschließer (optional) mit Grundplatte aus Aluminium; Farbe weiß, schwarz oder eloxiert; Schenkelfeder aus Edelstahl. Scharnierseitig oben bei Rechtstür, scharnierseitig unten bei Linkstür. Montage Verschraubung der Zarge am Blendrahmen oder seitlich in die Leibung Farben siehe Kapitel Standardfarben Sonderformen auf Anfrage |
| --- | --- |