Ausschreibungstext

Typ: ISPL18 - Insektenschutzplissee 18 mm

| Laufschiene oben aus stranggepresstem Aluminium, Abmessung 35x18 mm, aufgesetzt auf Montageprofil aus stranggepresstem Aluminium, Abmessung 15x10 mm Laufschiene unten aus stranggepresstem Aluminium, Abmessung 18x7 mm, pulverbeschichtet in tiefschwarz 9005 inkl. doppelseitigem Klebeband 16x1mm Griffprofil aus stranggepresstem Aluminium, Abmessung 48x18 mm, bedienbar über beidseitige Griffmulden, Fixierung in der geschlossenen Position mittels eingezogenem Magnetprofil Wandprofil aus stranggepresstem Aluminium, Abmessung 18x31 mm, anschlagseitig mit eingezogenem Magnetprofil zur Fixierung in der geschlossenen Position | Montagerahmen (optional) aus stranggepresstem Aluminium, Abmessung 22x15 mm zur Montage von vorne auf die Leibung, je Seite getrennt auswählbar, auf Gehrung geschnitten und mit Eckverbinder zusammengesteckt, Montagerahmen wahlweise geschraubt oder mittels doppelseitigem Klebeband montierbar Insektenschutzgewebe plissiertes Insektenschutzgewebe aus kunststoffummanteltem Fiberglas in der Farbe schwarz, mittels Schnüren geführt Montage seitlich in die Leibung oder von vorne mittels Montagerahmen (optional) Farben siehe Kapitel Standardfarben Achtung Keine Sonderformen machbar! |
| --- | --- |