Ausschreibungstext

Typ: ISR

| Rahmen aus stranggepresstem Aluminium, Abmessung 36x11 mm, Eckausbildung durch Gehrungsschnitt und verdeckt liegendem Eckverbinder aus Aluminium (geklebt und verpresst). Dichtbürsten abhängig von der Montageart rückseitig oder stirnseitig, Farbe schwarz Insektenschutzgewebe - Insektenschutzgewebe aus Fiberglas, kunststoffummantelt, Farbe grau - Insektenschutzgewebe aus Aluminium, blank - Pollenschutzgewebe aus Polyester, Farbe schwarz; verhindert das Eindringen von über 90% Pollen jeder Art - Insektenschutzgewebe VistaScreen aus Fiberglas, kunststoffummantelt, Farbe schwarz, verbesserte Licht- und Luftdurchlässigkeit gegenüber dem Standard-Fiberglasgewebe - Insektenschutzgewebe Petable aus verstärktem Fiberglas, Farbe schwarz; hält Haustierkrallen stand | Sprosse aus stranggepresstem Aluminium, Abmessung 33x10 mm, mit Rahmenprofil verschraubt, Einsatz abhängig von Insektenschutzgewebe und Rahmenabmessungen Klappgriff aus hochwertigem Kunststoff, Farbe schwarz Montage - Einhängewinkel gefedert aus 8x1 mm starkem Edelstahl, Bürstenabdichtung rückseitig - Einhängewinkel außerhalb aus 8x1 mm starkem Edelstahl, Bürstenabdichtung stirnseitig - Federstifte glanzvernickelt mit Innenbedienung, Bürstenabdichtung stirnseitig - Senkrechte Rahmenprofile von außen mit dem Blendrahmen verschraubt (nicht aushängbar) Farben siehe Kapitel Standardfarben Sonderformen auf Anfrage |
| --- | --- |