Ausschreibungstext

Typ: ISKTR

| Kassette Abrollkassette 1-teilig, Abmessung ø45 mm, aus extrudiertem Kunststoff. Kassettenabschluss aus Kunststoff zur Aufnahme der Federmechanik. Führungsschienen aus stranggepresstem Aluminium mit beidseitiger Bürstendichtung und Anschlag oben. Als Einzelführungsschiene 27x18 mm. Kombiniert mit Rollladenführungsschiene 31x48 mm. Insektenschutzwelle aus stranggepresstem Aluminium; Abmessung ø23,2 mm. Antriebsart Federzugantrieb: Heben und Senken des Behanges mittels verdeckt liegender Federmechanik und integrierter Bremse. | Insektenschutzgewebe - Insektenschutzgewebe aus Fiberglas, kunststoffummantelt, Farbe grau - Insektenschutzgewebe VistaScreen aus Fiberglas, kunststoffummantelt, Farbe schwarz, verbesserte Licht- und Luftdurchlässigkeit gegenüber dem Standard-Fiberglasgewebe Schlussstab aus stranggepresstem Aluminium mit Bürstendichtung, Abmessung 40x9 mm; Verriegelungsmechanismus Easy-Click: Verriegelung der Unterschiene mittels stufenlos verstellbarem Anschlag in der Führungsschiene. Farben Führungsschienen und Unterschiene pulverbeschichtet in Standardfarben ohne Mehrpreis. Sonderfarben laut Prospekt „HELLA Farbwelten“ gegen Mehrpreis. Abschlussteile in grau oder schwarz. |
| --- | --- |