Ausschreibungstext

Typ: ISD E

| Rahmen aus stranggepresstem Aluminium, Abmessung 36x11 mm mit umlaufender Bürstenabdichtung, Eckausbildung durch Gehrungsschnitt und verdeckt liegendem Eckverbinder aus Aluminium (geklebt und verpresst) Insektenschutzgewebe - Insektenschutzgewebe aus Fiberglas, kunststoffummantelt, Farbe grau - Insektenschutzgewebe aus Aluminium, blank - Pollenschutzgewebe aus Polyester, Farbe schwarz; verhindert das Eindringen von über 90% Pollen jeder Art - Insektenschutzgewebe VistaScreen aus Fiberglas, kunststoffummantelt, Farbe schwarz, verbesserte Licht- und Luftdurchlässigkeit gegenüber dem Standard-Fiberglasgewebe - Insektenschutzgewebe Petable aus verstärktem Fiberglas, Farbe schwarz; hält Haustierkrallen stand Sprosse aus stranggepresstem Aluminium, Abmessung 69x11 mm, mit Rahmenprofil verschraubt, beidseitige Greifnuten | Scharnier aus Aluminium mit einseitig eingepresstem Edelstahlbolzen; Farbe weiß, schwarz oder eloxiert Trittblech (optional) aus Aluminium 1,2 mm beidseitig pulverbeschichtet, wahlweise in Sonderhöhe oder mit 4-Wege-Katzenklappe Bügelgriff (optional) aus Kunststoff, Farbe schwarz Federschließer (optional) mit Grundplatte aus Aluminium; Farbe weiß, schwarz oder eloxiert; Schenkelfeder aus Edelstahl. Scharnierseitig oben bei Rechtstür, scharnierseitig unten bei Linkstür. Montage mittels drei Scharnieren und selbstklebendem Magnetband am Blendrahmen; optional: Edelstahlband geschraubt Farben siehe Kapitel Standardfarben Sonderformen auf Anfrage |
| --- | --- |