Ausschreibungstext

Typ: IST Z

| Rahmen aus stranggepresstem Aluminium, Abmessung 60x13 mm mit umlaufender Bürstenabdichtung, Eckausbildung durch Gehrungsschnitt und verdeckt liegendem Eckverbinder aus Aluminium (geklebt und verpresst), wahlweise auch zweiflügelig lieferbar Insektenschutzgewebe - Insektenschutzgewebe aus Fiberglas, kunststoffummantelt, Farbe grau - Insektenschutzgewebe aus Aluminium, blank - Pollenschutzgewebe aus Polyester, Farbe schwarz; verhindert das Eindringen von über 90% Pollen jeder Art - Insektenschutzgewebe VistaScreen aus Fiberglas, kunststoffummantelt, Farbe schwarz, verbesserte Licht- und Luftdurchlässigkeit gegenüber dem Standard-Fiberglasgewebe - Insektenschutzgewebe Petable aus verstärktem Fiberglas, Farbe schwarz; hält Haustierkrallen stand | Sprosse (optional) aus stranggepresstem Aluminium, Abmessung 33x10 mm, mit Rahmenprofil verschraubt; zwingend bei Aluminiumgewebe, ansonsten optional Zarge aus stranggepresstem Aluminium, Abmessung 25x35 mm, Eckausbildung durch Gehrungsschnitt und verdeckt liegendem Eckverbinder aus Aluminium (geklemmt mit Gewindestiften), U-Profil 17x12 mm wahlweise als untere Laufschiene für Montage nach unten Laufsatz bestehend aus Aushebesicherungen sowie leichtgängigen Laufrollen Montage Verschraubung der Laufschienen von vorne am Blendrahmen oder nach oben/unten in die Leibung Farben siehe Kapitel Standardfarben |
| --- | --- |