Ausschreibungstext

Typ: IST E

| Rahmen aus stranggepresstem Aluminium, Abmessung 60x13 mm mit umlaufender Bürstenabdichtung, Eckausbildung durch Gehrungsschnitt und verdeckt liegendem Eckverbinder aus Aluminium (geklebt und verpresst), wahlweise auch zweiflügelig lieferbar Insektenschutzgewebe - Insektenschutzgewebe aus Fiberglas, kunststoffummantelt, Farbe grau - Insektenschutzgewebe aus Aluminium, blank - Pollenschutzgewebe aus Polyester, Farbe schwarz; verhindert das Eindringen von über 90% Pollen jeder Art - Insektenschutzgewebe VistaScreen aus Fiberglas, kunststoffummantelt, Farbe schwarz, verbesserte Licht- und Luftdurchlässigkeit gegenüber dem Standard-Fiberglasgewebe - Insektenschutzgewebe Petable aus verstärktem Fiberglas, Farbe schwarz; hält Haustierkrallen stand | Sprosse aus stranggepresstem Aluminium, Abmessung 33x10 mm, mit Rahmenprofil verschraubt, Einsatz abhängig von Insektenschutzgewebe und Abmessungen Laufschiene oben Z-Profil 27x10 mm aus stranggepresstem Aluminium, von vorne geschraubt Laufschiene unten aus stranggepresstem Aluminium, wahlweise: - Z-Profil 27x10 mm von vorne geschraubt - U-Profil 17x12 mm nach unten geschraubt - T-Profil 17x10 mm nach unten geklebt Laufsatz bestehend aus Aushebesicherungen sowie leichtgängigen Laufrollen Montage Verschraubung der Laufschienen von vorne am Blendrahmen bzw. nach unten Farben siehe Kapitel Standardfarben Sonderformen auf Anfrage |
| --- | --- |