Ausschreibungstext

Typ: JI 25 ISOLINE - Glasleistenjalousie

| Lamellen Profiliertes Aluminiumband aus hochelastischer Speziallegierung; Oberfläche biege-, kratz- und stoßfest mit lichtechtem Lack einbrennlackiert; Farben gemäß Farbfächer; Lamellenbreite 25 mm; Materialstärke ca. 0,22 mm; Einbau konvex Aufzugschnur Material: hochfestes Polyester, dehnungsarm, farblich an die Lamellenfarbe angepasst; Durchmesser: 1,4 mm Leiterkordeln Material: hochfestes Polyester, farblich an die Lamellenfarbe angepasst Oberschiene U-förmiges Strangpressprofil aus Aluminium; Abmessung 25x25 mm. Die Oberschiene ist in pulverbeschichteter Ausführung erhältlich. Abdeckblende ISOLINE Stranggepresste Blende aus Aluminium; Abmessung 44x14x1,2 mm mit seitlichen Endkappen aus Kunststoff Unterschiene C-förmige Unterschiene aus stranggepresstem Aluminium; Abmessung 22x10 mm; seitliche Endkappen transparent. Die Unterschiene ist in pulverbeschichteter Ausführung erhältlich. | Seilabspannung Kunststoffummanteltes Stahlseil ø1,0 mm; gespannt mittels verdeckt liegender Feder Antrieb Kettenzugantrieb: Kettenzuggetriebe mit Untersetzung 3:1 Motorantrieb: Verdeckt eingebauter, wartungsfreier 24V-Gleichstromantrieb mit beidseitigem Wellenabgang. Eine Mängelhaftung ist ausgeschlossen, wenn die Antriebe zwischen Isolierglasscheiben eingebaut werden. Antriebe dürfen nur in Verbindung mit geregelten 24 VDC-Netzteilen betrieben werden. Farben Pulverbeschichtete Aluminiumteile in Standardfarben ohne Mehrpreis. Sonderfarben laut Prospekt „HELLA Farbwelten“ gegen Mehrpreis. |
| --- | --- |