Ausschreibungstext

Typ: JI 25

| Lamellen Profiliertes Aluminiumband aus hochelastischer Speziallegierung; Oberfläche biege-, kratz- und stoßfest mit lichtechtem Lack einbrennlackiert; Farben gemäß Farbfächer; Lamellenbreite 25 mm; Materialstärke ca. 0,22 mm; Einbau konvex Aufzugschnur Material: hochfestes Polyester, dehnungsarm, farblich an die Lamellenfarbe angepasst; Durchmesser: 1,4 mm Leiterkordeln Material: hochfestes Polyester, farblich an die Lamellenfarbe angepasst Oberschiene U-förmiges Strangpressprofil aus Aluminium, Abmessung 25x25 mm. Die Oberschiene ist in pulverbeschichteter Ausführung erhältlich. Unterschiene C-förmige Unterschiene aus stranggepresstem Aluminium; Abmessung 22x10 mm; seitliche Endkappen transparent. Die Unterschiene ist in pulverbeschichteter Ausführung erhältlich. Seilabspannung Kunststoffummanteltes Stahlseil ø1,0 mm; gespannt mittels verdeckt liegender Feder | Antrieb Schnurzugantrieb: Der Aufzug erfolgt über Schnüre. Die Wendung der Lamellen erfolgt über einen Wendestab. Fixierung des Behanges über Schnurschloss, welches gleichzeitig Lagerung des Wendestabes ist. Kettenzugantrieb: Kettenzuggetriebe mit Untersetzung 4,8:1 Farben Pulverbeschichtete Aluminiumteile in Standardfarben ohne Mehrpreis. Sonderfarben laut Prospekt „HELLA Farbwelten“ gegen Mehrpreis. |
| --- | --- |