Ausschreibungstext

Typ: PAN 7040

| Kassette 3-teilig, aus Aluminium stranggepresst, pulverbeschichtet Gelenkarm Top 80 aus Aluminium stranggepresst, mit negativem Sturz, pulverbeschichtet; verdeckt liegendes Dyneema®-Zugband, mit innenliegenden geräuschgedämpften Spezialfedern. Sämtliche Schrauben und Bolzen aus Edelstahl; Armlagerung aus korrosionsgeschützten Teflon- Buchsen. Gelenkarm Top 80 LED aus Aluminium stranggepresst, mit negativem Sturz, pulverbeschichtet; verdeckt liegendes Dyneema®-Zugband, mit innenliegenden geräuschgedämpften Spezialfedern. Sämtliche Schrauben und Bolzen aus Edelstahl; Armlagerung aus korrosionsgeschützten Teflon-Buchsen. In den Armprofilen integrierte LED-Beleuchtung, dimmbar; inkl. Netzteil und Funkempfänger (rückseitig an der Kassette verbaut). Tuchwelle Nutwelle aus Stahl verzinkt; Abmessung ø85x1 mm. Ausfallprofil aus Aluminium stranggepresst, pulverbeschichtet, zur Aufnahme des Tuches. Seitliche Endkappen aus Aluminiumdruckguss. Konsolen aus Aluminium stranggepresst, pulverbeschichtet. | Neigungsverstellung mittels Steckschlüssel von 5° bis ca. 40°. Antrieb Motorantrieb mittels Rohrmotor (230 V/50 Hz) mit Drehmomentabschaltung, eingeschoben in die Tuchwelle; VDE- und TÜV geprüft. Alternativ auch mit integriertem Funkempfänger. Lärmemissionspegel <= 70dB(A) laut EN ISO 12100-2:2010. Achtung: Motorantrieb mit Nothandkurbel nur mit Somfy RTS möglich. Tuch laut aktueller Kollektion (siehe Kapitel „Tuchtypen“) Zulässige Längenabweichungen laut EN13561. Montagevarianten auf Wand Modulare Montage (optional) Die Markise wird in zwei modularen Baugruppen und mit Konsolen geliefert. Die Komplettierung erfolgt dann vor Ort an der Baustelle. Der erhebliche Vorteil für die Montage ist das geringere Gewicht dieser modularen Gruppen. Damit können auch größere Breiten und Ausfälle von zwei Personen montiert werden. Farbgestaltung Gestellfarben in Standardfarben ohne Mehrpreis. Sonderfarben laut „HELLA Farbwelten“ gegen Mehrpreis. |
| --- | --- |