Ausschreibungstext

Typ: NQPA, NVPA

| Rollladenkasten 5-teilig, bestehend aus den Blendenprofilen 5-teilig, Oberseite, Frontseite, Revision und Rückseite sowie dem Putzträgerprofil aus stranggepresstem Aluminium, verbunden mit stabiler Scharnierverbindung für Revisionszwecke. 10mm EPS-30 als Putzträger. Putznase wahlweise 5 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm oder in Sonderlänge. Seitlicher Abschluss des Kastens mit Kopfstücken aus Aluminiumguss. Kastenbreite maximal 4500 mm. Kastengrößen: NQPA: Q11, Q13, Q13XL, Q16, Q18 NVPA: V11, V13, V13XL, V16, V16XL, V18, V20 NWPA: W13, W13XL, W16, W18, W20 Führungsschienen aus stranggepresstem Aluminium mit Keder oder Bürsteneinlagen, Standard-Abmessungen 53x22mm, Montagebohrungen verschlossen mittels Abdeckkappen. Weitere Führungsschienen siehe Kapitel „Zubehör Führungsschienen“. Welle Achtkantwelle 40x0,6 mm aus verzinktem Stahl, Standard bei Gurt-, Schnur-, Federzug- und Kurbelantrieb; optional bei Motorantrieb. Achtkantwelle 60x0,6 mm aus verzinktem Stahl, Standard bei Motorantrieb sowie bei den Rollladenprofilen K52 und A52. Rundwelle Top-Safe ø52 mm aus stranggepresstem Aluminium; optional bei Kurbel- und Motorantrieb. Antrieb Gurtzug: Gurt 14 mm breit, aus Polyester-Mischgewebe, wahlweise Gurtzuggetriebe 2:1 für größere Behangflächen. Schnurzug: Schnur ø4,5 mm, aus Polyester-Mischgewebe. Kurbelantrieb: Kegelradgetriebe mit Untersetzung 3:1 oder 4:1 bzw. Schneckenradgetriebe mit Untersetzung 5,33:1 oder 8:1, komplett mit Gelenklager, pulverbeschichteter Kurbelstange, Knickkurbel und Kurbelhalter. Motorantrieb: Einsteckantrieb in die Antriebswelle eingebaut, mit Auffahrschutz und automatischer Endabschaltung. Profile Profil K37: doppelwandiges Kunststoffprofil mit Licht- und Luftschlitzen, mit 2 Rillen, Abmessungen 37x8,2 mm, wahlweise arretiert. Profil K52: doppelwandiges Kunststoffprofil mit Licht- und Luftschlitzen, mit 3 Rillen, Abmessungen 52x14mm, wahlweise arretiert. | Profil A37: doppelwandiges, ausgeschäumtes Aluminiumprofil mit Licht- und Luftschlitzen, mit 2 Rillen, Abmessungen 37x8,2 mm, arretiert. Profil AV42: doppelwandiges, ausgeschäumtes Aluminiumprofil mit Licht- und Luftschlitzen, mit 2 Rillen, Abmessungen 42x9,3 mm, arretiert. Profil A52: doppelwandiges, ausgeschäumtes Aluminiumprofil mit Licht- und Luftschlitzen, mit 3 Rillen, Abmessungen 52x13mm, arretiert. Profil T37: doppelwandiges stranggepresstes Tageslichtprofil, ohne Rillen, Abmessungen 38,4x8,5 mm, Zwischenprofil aus lichtdurchlässigem Kunststoff, mit Lüftungsschlitzen, arretiert. Profil S37: doppelwandiges, stranggepresstes Sicherheitsprofil mit Licht- und Luftschlitzen, mit 2 Rillen, Abmessungen 37x8,5 mm, arretiert. Schlussstab aus stranggepresstem Aluminium mit eingezogenem Dichtungsprofil, Abmessungen 42x7,5mm, mit verdeckt eingebauten, verdrehbaren Kunststoffstoppern. Farben Pulverbeschichtete Aluminiumteile in Standardfarben ohne Mehrpreis. Sonderfarben laut Prospekt „HELLA Farbwelten“ gegen Mehrpreis. Rollgeformte Blenden und Rollladenprofile siehe Kapitel „Standardfarben“ bzw. „Farben für Rollladenprofile“. Insektenschutz Rollo: vollständig in den Kasten integriertes Insektenschutzrollo mit Federzugantrieb und Hochlaufbremse. Mit Bürstendichtungen sicher hinter dem Rollladen in den Führungsschienen geführt. Details siehe Kapitel „Zubehör Insektenschutz“. Rahmen: hinter dem Vorbaurollladen montierter Spannrahmen, Drehrahmen oder Schieberahmen. Details siehe Kapitel „Zubehör Insektenschutz“. Plissee: hinter dem Vorbaurollladen montiertes Insektenschutzplissee. Details siehe Kapitel „Zubehör Insektenschutz“. |
| --- | --- |