Ausschreibungstext

Typ: SINTESI

| Die HELLA SINTESI ist eine Pergola mit einem ins Tuch integrierten patentierten Tropfenstopp seitlich, einem Regenschutzdach und einem Regenabweisprofil. Die Entwässerung erfolgt nach vorne in die standardmäßige Regenrinne und dann über die Säulen mit innenliegenden PVC-Rohren (d=50mm) nach unten. Montage ist als Wand- oder Deckenmontage mittels Konsolen und freistehend mit vier Säulen möglich. Die HELLA SINTESI ist bis zu 100km/h windstabil. Die Mindestneigung für einen garantierten Wasserablauf beträgt 7° und maximal 18°. Die Anlage kann seitlich und vorne mit einer HELLA TERRA SIDE (M) geschlossen werden. Optional fixer Verschluss der seitlichen Giebeldreiecke mit PVC-Folie CRISTAL als Bausatz möglich. Tuchprofile Stranggepresste Profile; Abmessungen 40x80 mm Tuchprofile laufen innerhalb der Führungsschienen und nicht unterhalb. Dadurch wird ein Großteil der Faltenhöhe des eingefahrenen Tuchs optisch von den Führungsschienen verdeckt. Optional kann in den Tuchprofilen eine dimmbare LED-Beleuchtung integriert werden. Führungsschienen Stranggepresste Profile; Abmessungen 65x100 mm Patentiertes Gleitsystem der Tuchprofile in den Führungsschienen. Säulen aus stranggepresstem Aluminium; Abmessungen 115x115 mm Bodenanschluss durch universale Bodenkonsole aus Edelstahl mit einem Verstellbereich von 0-35 mm. Abdeckung der Wasserabläufe aus Aluminium-Druckguss-Kappen. | Gewebe Standardgewebe OPATEX PRO. Wasserdichtes und abdunkelndes PVC-Gewebe. Alternativ SOLTIS W96 (wasserdicht) lichtdurchlässiges Polyestergewebe PVC-beschichtet möglich. Regenschutzdach Je nach Ausfall in den Längen 600, 750 und 800 mm. Bestehend aus Standardgewebe OPATEX PRO mit Querprofil für Wasserablauf seitlich über die Endkappen. Optional Wasserablaufbohrungen im Querprofil nach vorne möglich. Regenrinne Fixe stranggepresste Regenrinne 115x90 mm mit Wasserablauf direkt in die PVC-Rohre in den Säulen. Antrieb In einem separaten Kasten verbaut und dadurch sehr montagefreundlich. 230 V-Funkantrieb mit Schutzart IP 44, Steuerung mittels Funksystem Somfy io. LED-Beleuchtung (optional in Tuchprofilen) In die Tuchprofile integrierte LED-Beleuchtung mit satinierter Opalglasabdeckung. Daten: IP 44, 24 V, 3000 K, max. 620 lumen, 120 LED-Punkte je Meter entsprechen ca. 5 W/m Die Kabelverlegung erfolgt verdeckt liegend. Farbgestaltung Aluminium- und Stahlteile der Struktur und Profile sind pulverbeschichtet laut „HELLA Farbwelten“ erhältlich, Sonderfarben gegen Mehrpreis. Verbindungselemente, Montagematerial Sämtliche Verschraubungen, Befestigungen und Verbindungen sind aus Edelstahl A2. |
| --- | --- |