Ausschreibungstext

Typ: Insektenschutzrollo für TOP FOAM store/store.S

| Kassette (nur bei RvA) aus stranggepresstem Aluminium und seitlichen Endkappen aus Kunststoff. Mit eingezogener Bürstendichtung zum Insektenschutzgewebe. Befestigung und Lagerung Aufnahme der Insektenschutzwelle auf der dafür vorgesehenen Aufnahme. Insektenschutzwelle aus stranggepresstem Aluminium; Maß ø23,2 mm. Führungsschiene aus stranggepresstem Aluminium mit beidseitiger Bürstendichtung und integriertem Stopper oben. Antriebsart mittels Federmechanik. Die eingebaute Bremse sorgt für ein langsames Hochfahren des Rollos. Schlussstab aus stranggepresstem Aluminium, Maße 40x9 mm. Abdichtung über eingezogene Bürstendichtungen, Verriegelungssystem Easy-Click, inkl. Zugschnur | Insektenschutzgewebe - Insektenschutzgewebe aus Fiberglas, kunststoffummantelt, Farbe grau - Insektenschutzgewebe VistaScreen aus Fiberglas, kunststoffummantelt, Farbe schwarz, verbesserte Licht- und Luftdurchlässigkeit gegenüber dem Standard-Fiberglasgewebe Farben Pulverbeschichtete Aluminiumteile in Standardfarben ohne Mehrpreis. Sonderfarben laut Prospekt „HELLA Farbwelten“ gegen Mehrpreis. Abschlussteile in Farbe schwarz. |
| --- | --- |