Ausschreibungstext

Typ: TRAV®Aktiv mit Anschlagwinkel aus Stahl

| Allgemein Sturzsystem mit integriertem Schacht zur Aufnahme von Rollläden, Raffstores/Außenjalousien und textilen Beschattungen. Selbsttragend, als verlorene Schalung für Massivbetondecke geeignet. Bis Maueröffnung von 1500 mm Breite keine Unterstützung erforderlich. Dämmelemente erfüllen die Brennbarkeitsklasse mind. E nach ÖNORM EN 13501 bzw. mind. B1 nach DIN 4102 schwerentflammbar. Durch modulare Bauweise kann das System auf die geforderte Wandstärke angepasst werden. Stoßverbindungen sind möglich. Max. Kastenlänge von 5000 mm. Das System besteht aus: Schacht aus verzinktem Stahlblech, Materialstärke 1mm. Hohe Steifigkeit durch punktverschweißten Korpus. In den Seitenteilen Anpunktmuttern zur optimierten Montage der Lagerungen. Schacht zum Rauminneren diffusionsoffen zur Vermeidung von Kondenswasser. Schachtabmessungen Standard: 110/250, 110/280, 140/140, 140/200, 140/250, 140/280, 160/200, 160/230, 160/250, 160/280, 180/180, 180/200, 180/230, 180/280 mm bzw. Sonderabmessungen nach Erfordernis (Mehrpreis). Auf Wunsch gegen Mehrpreis Sonderformen möglich wie: Sonder-Schachtgrößen, Gehrungen, Erker, Runderker, Rundbögen, Schrägfenster oder Schrägspaletten. Dämmkörper zum Rauminneren zur Vermeidung von Wärmeverlusten aus EPS 15, in Sandwich-Bauweise unlösbar mit dem Schacht verbunden. Dämmkörper zur Decke zur Vermeidung von Wärmeverlusten aus EPS 15, in Sandwich-Bauweise unlösbar mit dem Schacht verbunden. Standardstärke 50 mm bzw. größere Sonderabmessungen nach Erfordernis gegen Mehrpreis. Seitenteildämmung Die Seitenteildämmung ist mit 40 mm aus EPS 15 bzw. Mineralwolle (in Protect-Ausführung) definiert. Wahlweise ohne Seitenteildämmung bzw. 10 bis 120 mm gegen Mehrpreis. Hinweis: Durch Stanzen wird die Zinkschicht über die Schnittkante gezogen. Somit ist die Oberflächenqualität garantiert. | Putzträger zur Fassade mit Putznase 5 mm als Standard (abweichende Maße ohne Mehrpreis möglich). Material des Putzträgers wahlweise mit: - Expandiertes Polystyrol EPS 30, 20 mm Standard. Wahlweise 10 bis 60 mm gegen Mehr-/Minderpreis. - Holzwolle-Leichtbauplatte 20 mm, zementgebunden - ohne Putzträger (Minderpreis) Putzträger zum Rauminneren mit einer Holzwolle-Leichtbauplatte, 25 mm stark, zementgebunden. Anschlagwinkel aus 1 mm Stahlblech verzinkt als Anschlag für das Fenster (keine Aufnahme für Insektenschutzkassette). Zusätzliche Dämmmöglichkeiten zur Vermeidung von Wärmeverlusten im Schachtinneren gegen Mehrpreis: - Dämmkeil aus EPS 15 bei Rollladenausführung Kastenüberstand seitlich Standard mit 100 mm je Seite (Sondermaße nach Erfordernis möglich). Auflage aus XPS, 20 mm stark, ermöglicht einen Antriebsüberstand und die maßgenaue Auflage beim Mauern. Ausführungsvariante TRAV®Protect Brandschutz und erhöhtes Schalldämmmaß durch eine Mineralwolle-Einlage zum Rauminneren. Optionen Statikkonsole zur Windlastübertragung zwischen Blendrahmen und Sturz bzw. Decke ab einer Kastenbreite von 1600 mm alle 700 mm empfohlen. |
| --- | --- |