Ausschreibungstext

Typ: TRAV®Nische Typ 2

| Allgemein Schachtsystem zur Aufnahme von Raffstores/Außenjalousien oder textilen Beschattungen zur Integration in das nachträglich verbaute Wärmedämmverbundsystem. Dämmelemente erfüllen die Brennbarkeitsklasse nach ÖNORM B 3800 bzw. DIN 4102 von mind. B1 – schwerbrennbar. Durch modulare Bauweise kann das System auf die geforderte Wärmedämmverbundsystemstärke angepasst werden. Das System besteht aus: Schacht aus verzinktem Stahlblech, Materialstärke 1 mm und Befestigungsbohrungen. Hohe Steifigkeit durch punktverschweißten Korpus. Seitenteile aus verzinktem Stahlblech 1 mm. Schacht zum Rauminneren optional diffusionsoffen zur Vermeidung von Kondenswasser. Hinweis: Bei Ausführung mit Diffusionsbohrungen ist der Dämmkörper in der entsprechenden Farbe sichtbar. Schachtabmessungen Standard: 140/200, 140/280 mm. Max. Kastenlänge 5000 mm. Auf Wunsch gegen Mehrpreis: - Sonder-Schachtabmessungen - Gehrungen bzw. Stoßverbindungen - Kasteninnenseite lackiert lt. gültiger RAL-Farbkarte Hinweis: Durch Stanzen wird die Zinkschicht über die Schnittkante gezogen. Somit ist die Oberflächenqualität garantiert! | Dämmkörper zum Rauminneren zur Vermeidung von Wärmeverlusten aus druckfestem, expandiertem Polystyrol EPS 30 in Sandwich-Bauweise unlösbar mit dem Schacht verbunden. Optional – Dämmung innen aus: - Polyurethan mit Vlieskaschierung (30-160 mm) - Phenolharzschaum (20-160 mm) - Mineralwolle (20-160 mm) Gegen Mehrpreis mit Dämmkörper zur Decke zur Vermeidung von Wärmeverlusten aus EPS 15 (λ 0,032 W/mK), in Sandwich-Bauweise unlösbar mit dem Schacht verbunden. Standard: ohne Deckendämmung. Optional – Deckendämmung (120 mm) aus: - Polyurethan mit Vlieskaschierung - Phenolharzschaum - Mineralwolle Zusätzliche Dämmmöglichkeiten zur Vermeidung von Wärmeverlusten: - Seitenteildämmung aus EPS 15 Putzträger zur Fassade aus EPS 30, 10 mm Standard. Wahlweise ohne Putzträger oder 20 bis 60 mm Stärke gegen Mehr-/Minderpreis. Mit Putznase 5 mm als Standard, abweichende Maße ohne Mehrpreis möglich. Versteifungsbügel sind standardmäßig für eine höhere Stabilität des Kastens verbaut. Bei Schachthöhen < 180 mm keine Versteifungsbügel erforderlich. |
| --- | --- |