Ausschreibungstext

Typ: TRAV®Aktiv mit Kunststoffgrundprofil

| Allgemein Sturzsystem mit integriertem Schacht zur Aufnahme von Rollläden, Raffstores/Außenjalousien und textilen Beschattungen. Selbsttragend, als verlorene Schalung für Massivbetondecke geeignet. Bis Maueröffnung von 1500 mm Breite keine Unterstützung erforderlich. Dämmelemente erfüllen die Brennbarkeitsklasse mind. E nach ÖNORM EN 13501 bzw. mind. B1 nach DIN 4102 schwerentflammbar. Durch modulare Bauweise kann das System auf die geforderte Wandstärke angepasst werden. Das System besteht aus: Schacht aus verzinktem Stahlblech, Materialstärke 1 mm. Hohe Steifigkeit durch punktverschweißten Korpus. In den Seitenteilen Anpunktmuttern zur optimierten Montage der Lagerungen. Schacht zum Rauminneren diffusionsoffen zur Vermeidung von Kondenswasser. Schachtabmessungen Standard: 210/200, 210/230, 210/250 oder 210/280 mm bzw. Sonderabmessungen nach Erfordernis (Mehrpreis). Auf Wunsch gegen Mehrpreis Sonderformen möglich wie: Sonder-Schachtgrößen, Gehrungen, Erker, Runderker, Rundbögen, Schrägfenster oder Schrägspaletten. Dämmkörper zum Rauminneren zur Vermeidung von Wärmeverlusten aus EPS 15, in Sandwich-Bauweise unlösbar mit dem Schacht verbunden. Dämmkörper zur Decke zur Vermeidung von Wärmeverlusten aus EPS 15, in Sandwich-Bauweise unlösbar mit dem Schacht verbunden. Standardstärke 50 mm bzw. Sonderabmessungen nach Erfordernis gegen Mehrpreis! Seitenteildämmung Die Seitenteildämmung ist mit 40 mm aus EPS 15 bzw. Mineralwolle (in Protect-Ausführung) definiert. Keine Abweichung. Hinweis: Durch Stanzen wir die Zinkschicht über die Schnittkante gezogen. Somit ist die Oberflächenqualität garantiert. | Putzträger zur Fassade mit Putznase 5 mm als Standard, abweichende Maße ohne Mehrpreis möglich. Material des Putzträgers wahlweise mit: - Expandiertes Polystyrol EPS 30, 20 mm Standard. Wahlweise 30 bis 60 mm gegen Mehrpreis. - Holzwolle-Leichtbauplatte 20 mm, zementgebunden - ohne Putzträger (Minderpreis) Putzträger zum Rauminneren mit einer Holzwolle-Leichtbauplatte, 25 mm stark, zementgebunden. Grundprofil aus Kunststoff (Hart-PVC), zur Vermeidung von Wärmebrücken. Als Anschlag für das Fenster und zur Aufnahme der Insektenschutzkassette. Zusätzliche Dämmmöglichkeiten zur Vermeidung von Wärmeverlusten im Schachtinneren gegen Mehrpreis: - Dämmkeil aus EPS 15 bei Rollladenausführung - Dämmkörper aus EPS 15 bei Jalousie- oder Raffstoreausführung - Dämmkörper aus EPS 30 für Grundprofil Kastenüberstand seitlich Standard mit 100 mm je Seite (Sondermaße nach Erfordernis möglich). Auflage aus XPS ermöglicht einen Antriebsüberstand und die maßgenaue Auflage beim Mauern. Ausführungsvariante TRAV®Protect Brandschutz und erhöhtes Schalldämmmaß durch eine Mineralwolle-Einlage zum Rauminneren. |
| --- | --- |